[image: image4.jpg]RSTVO
ST
N

I INTEGROVANY EVROPSKA UNIE 5

OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ 3

v v 3
PROGRAM SANCE PRO VA ROZVOJ Yisryi ro?NC




PAGE  
[image: image3.jpg]RSTVO
ST
N

I INTEGROVANY EVROPSKA UNIE 5

OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ 3

v v 3
PROGRAM SANCE PRO VA ROZVOJ Yisryi ro?NC





	PROJEKTOVÝ ATELIÉR  AD s.r.o.   Ing. arch. Jaroslav DANĚK

 Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon +420 387 311 238, mobil +420 605 277 998
	 [image: image1.jpg]





ÚZEMNÍ PLÁN

HARTMANICE
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST
   ZÁŘÍ 2011                                                                                                                                Paré číslo :  1
[image: image2.png]



	ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

	Číslo jednací:
	Správní orgán, který ÚP vydal
	Oprávněná úřední osoba pořizovatele

ING. ZDENĚK ŠPIRK

	
	ZASTUPITELSTVO OBCE HARTMANICE
	Funkce oprávněné úřední osoby
VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ     MĚSTSKÉHO ÚŘADU SUŠICE

	Datum vydání:
	
	

	
	
	

	Datum nabytí účinnosti:
	
	

	
	
	


OBSAH

4A)
Vymezení zastavěného území

B)
Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
4
B.1.
ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
4
B.2. VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
4
C)
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
9
C.1.
URBANISTICKÁ KONCEPCE
9
C.2.
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
10
C.3.
VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
23
C.4.
VYMEZENÍ  NEZASTAVITELNÝCH PLOCH
27
C.5.
SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
29
D)
Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení, včetně podmínek pro jejich umísťování
29
D.1.
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSŤOVÁNÍ
29
D.2.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
31
D.3.
KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
35
D.4.
KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
35
D.5.
CIVILNÍ OCHRANA
36
D.6.
VOJENSKÉ ZÁJMY
37
E)
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně
37
E.1.
NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
37
E.2.
NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
37
E.3.
OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
49
E.4.
PROSTUPNOST KRAJINY
49
E.5.
VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A OCHRANU PŘED POVODNĚMI
50
E.6.
VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
50
E.7.
VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
50
F)
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího využití, přípustného, nepřípustného, popř. podmíněného využití, využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
51
F.1.
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
51
F.2.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
66
G)
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
68
G.1.
SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VYVLASTNIT
68
G.2.
SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÁ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VYVLASTNIT
70
G.3.
STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI
71
H)
Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
71
I)
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
71
J)
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo pořízení a vydání regulačního plánu
72
K)
Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
72
L)
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
72


A) Vymezení zastavěného území

Řešené území je vymezeno velikostí správního území města Hartmanice, které zahrnuje 22 katastrálních území: Bezděkov u Hartmanic, Chlum u Hartmanic, Dolejší Krušec, Dolejší Těšov, Hartmanice I, Hartmanice II, Hořejší Krušec, Hořejší Těšov, Javoří u Hartmanic, Kochánov II, Kochánov III, Kundratice I, Kundratice II, Loučová, Mochov u Hartmanic, Paště, Světlá u Hartmanic, Štěpanice, Vatětice, Vlastějov, Zálužice I, Zálužice II.  Podkladem pro vymezení zastavěného území sídla Hartmanic  byl ÚPNSÚ Hartmanice. Nová zastavěná území byla vymezena Úřadem územního plánování Sušice a vynesena na základě Opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti 18. 12. 2010 a případně upravena dle skutečnosti zpracovatelem do tohoto územního plánu. 
B) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
B.1.
ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
Správní území města Hartmanice leží v hodnotném přírodně krajinném prostředí (NATURA 2000 - EVL Šumava a Ptačí oblast, NP a CHKO Šumava, Přírodní park Kochánov). Hlavní rozvoj správního území města se tedy realizován v části Hartmanice, tj. v přirozeném centru obce. V ostatních částech obce (Chlum, Dolejší a Prostřední Krušec,  Dolejší Těšov, Keply, Kundratice, Loučová, Mochov, Palvínov, Světlá, Vatětice) je navržen nižší rozvojový trend, úměrný velikosti a významu příslušného sídla ve struktuře osídlení obce.

Rozvoj trvalého individuálního bydlení, drobné řemeslné výroby, výroby smíšené a základní technické vybavenosti je doplněn rozvojem ploch občanského vybavení, zejména  pro intenzivnější využívání rekreačního potenciálu území, tj. zastavitelnými plochami pro pobytovou letní i zimní rekreaci a podporu cestovního ruchu.
Důraz je třeba klást na obnovu současného bytového fondu. Návrh územního plánu uvažuje především s opravami a rekonstrukcemi objektů s využitím pro bydlení a občanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení. Rozvoj ostatního zastavěného území je určen převážně k rekonstrukci, modernizaci a dostavbě. Plochy pro možnou dostavbu by měly tvořit především plochy, jejichž zástavbou by došlo k ucelení sídla, s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel by mělo být situováno vždy na vlastním pozemku. Rozvoj výrobních aktivit je směrován především do revitalizace stávajících zemědělských a průmyslových areálů (v současnosti jen zčásti využívaných). 

Stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, vytváří předpoklady pro kvalitní bydlení, popřípadě nové pracovní příležitosti návrhem nových ploch pro podnikání.

Vysoké přírodní hodnoty území jsou pro správní území Hartmanic podnětem ke směrování dalšího vývoje do oblasti turistického ruchu a s ním souvisejících služeb a vybavení.
Navržený rozvoj území města Hartmanice respektuje kritéria, podmínky a zásady změn v území, stanovené Politikou územního rozvoje ČR pro specifickou oblast SOB 1 – Šumava, ve které se obec nachází.

V souladu s ochranou přírody a ochranou stávajících kulturně historických hodnot řešeného území bude realizací navrženého rozvoje obce Hartmanice posílen ekonomický a sociální rozvoj území. 

B.2. VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY

B.2.1.
ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOTY 
Jedná se zejména o původní zástavby. Tato architektonicky nejhodnotnější území se vyznačující typickou zástavbou (sedlové střechy, průčelí domů), členitostí a různorodostí zástavby. Na ně většinou navazuje zástavba původních stodol, jejíž zachovalé zadní části vytváří pohledově exponované hrany, které působí esteticky zejména z dálkových pohledů.
Nejvýznamnější stavbou v Hartmanicích je kostel sv. Kateřiny, Horská synagoga, kamenná kašna a socha sv. Jana Nepomuckého na horním náměstí pod 400 let starou lípou a typickou ukázkou místní lidové architektury je selská usedlost na náměstí (č.p. 37) s pavláčkou a černou kuchyní.

Navštěvovanými urbanistickými hodnotami ve správním území jsou dále kostel sv. Vintíře na Dobré Vodě, zámeček Dolejší Krušec, zámeček Hořejší Krušec, zámek Dolejší Těšov, zámek Kundratice, Umrlčí prkna Kochánov a zachovalé objekty lidové šumavské architektury v Mochově. 
Vyhlídková místa – Hamižná, Březník nad Dobrou Vodou, Keply, Bezděkovský kopec, Ptačí vršek, Loučovská Stráž.
B.2.2.
PŘÍRODNÍ HODNOTY
Ochrana přírody

Řešené území je z hlediska ochrany přírody velmi hodnotné.
1) velkoplošná zvláště chráněná území přírody
Do jižní části správního území Hartmanic zasahuje severní okraj Národní park Šumava (hranice lokalit Radkov, Velký Babylon, Malý Babylon, Dobrá Voda, Karlov, Busil) a dále navazuje Chráněná krajinná oblast Šumava (hranice lokalit Rapatice, Hartmanice, Dolejší Těšov, Mochov, Keply). Území se rovněž nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Šumava. Celé území je začleněno do Evropsky významné lokality Šumava (Natura 2000) a  je též součástí Biosférická rezervace UNESCO. V jižní části území byla vyhlášena Ptačí oblast Šumava (Natura 2000).
2) maloplošná zvláště chráněná území přírody
V řešeném území se nachází přírodní rezervace včetně ochranného pásma:

· s názvem Hamižná v k. ú. Hartmanice I
· s názvem Kepelské mokřady v k. ú. Kochánov III
· s názvem Kříženecké mokřady v k. ú. Kundratice I a Kundratice II
· s názvem Poustka v k. ú. Kochánov III
· s názvem Žežulka v k. ú. Kochánov II, Hořejší Těšov, Bezděkov u Hartmanic, Hartmanice I, Hořejší Krušec a Chlum u Hartmanic 
V předhůří Šumavy se rozkládá Přírodní park Kochánov.
3) lokality výskytu zvláště chráněných druhů s národním významem
Tyto lokality jsou vymezeny v katastrálním území Hartmanice I a Kundratice II.
4) památné stromy
V řešeném území se nachází památné stromy (včetně ochranného pásma).

k.ú. Hartmanice I

· Lípa Dobrá Voda na p. p. č.523 s ochranným pásmem 42m 

k.ú. Dolejší Krušec

· Krušecká lipová alej na p. p. č. 375 

k.ú. Kochánov III
· Kochánovské javory na p. p. č. 3502 s ochranným pásmem 22 - 26 m

k.ú. Kundratice I
· Skupina dubů zimních na p. p. č. 410/1
k.ú. Mochov u Hartmanic
· Mochovské modříny na p. p. č. 83/12, 83/14, 184, 186 a 187

· Mochovský jilm na p. p. č. 3/1 a 72/3 
k.ú. Paště

· Paštěcká lípa na p. p. č. 4114 s ochranným pásmem 59m
· Buk na Berglu na p. p. č. s ochranným pásmem 47m
k.ú. Štěpanice

· Palvínovská alej ke statku na p. p. č. 374, 392 a 496/2 s ochranným pásmem 16 - 44m

· Palvínovská lípa na p. p. č. 387/2 s ochranným pásmem 45m

· Zámecký klen na p. p. č. 55 a 383/1 s ochranným pásmem 41m

· Lípa ve Vatětické aleji na p. p. č. 512 s ochranným pásmem 46m

· Vatětický klen na p. p. č. 512 s ochranným pásmem 44m

· Vatětická lípa na p. p. č. 496/2 s ochranným pásmem 74m

· Vatětický jasan na p. p. č. 512 s ochranným pásmem 51m

· Skupina stromů v zámeckém parku Palvínov na p. p. č. 374

k.ú. Vatětice

·  Skupina dubů ve Sloním údolí na p. p. č. 89
· Vatěticko-mouřenecká alej na p. p. č. 118
k.ú. Vlastějov

· Vlastějovská lípa na p. p. č. 196 s ochranným pásmem 60m

Ochrana přírodních zdrojů
V řešeném území se nachází vodní zdroje s ochrannými pásmy I. a II. stupně. 
V řešeném území se nalézají  registrované prognózní zdroje nerostných surovin:
	Číslo ložiska
	Název
	Identifikační číslo
	Surovina
	Způsob těžby
	Signatury

	9324600
	Dolejší Těšov
	932460000
	Zlatonosná ruda
	dřívější hlubinná i povrchová
	GF P076712

	9324500
	Hartmanice
	932450000
	Wolframová ruda, Zlatonosná ruda
	dřívější hlubinná i povrchová
	GF FZ006375 - GF P064589


V řešeném území se nachází poddolovaná území:

a) zákresy polygonem - zahrnují plochy se známým nebo předpokládaným výskytem hlubinných důlních děl, vzniklých za účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin. Důlní díla jsou v rámci ploch rozložena nepravidelně, v různých hloubkách a mohou zde být i zcela nepoddolované úseky:

	Klíč
	Název
	Surovina
	Rozsah
	Rok pořízení záznamu
	Stáří
	Signatury

	773
	Dolejší Těšov
	Zlatonosná ruda
	ojedinělá
	1988
	do 18. století
	GF P076712 - GF P108584 - GF P110477 - GF P109237 - GF P108933 - GF P126326

	791
	Dobrá Voda-Křemelná
	Zlatonosná ruda
	systém
	1988
	neznámé
	GF P108914 - GF P121540

	831
	Dobrá Voda-Staré hutě
	Zlatonosná ruda
	ojedinělá
	1993
	do 19. století
	GF P109237 - GF P108927 - GF P121540

	5026
	Stodůlky nad Křemelnou
	Zlatonosná ruda
	ojedinělá
	2004
	do 18. století
	


b) bodové zákresy - představují buď jednotlivá důlní díla (např. šachta, krátká štola nebo štola s neznámým průběhem a rozsahem, chodbice) nebo větší plochy, v rámci kterých leží důlní díla, jejichž přesnou polohu a rozsah nelze z použitých podkladů přesněji určit:

	Klíč
	Název
	Surovina
	Rozsah
	Rok pořízení záznamu
	Stáří
	Signatury

	785
	Bezděkov
	Zlatonosná ruda
	ojedinělá
	1988
	neznámé
	

	794
	Dobrá Voda-Hartmanice
	Zlatonosná ruda
	ojedinělá
	1988
	neznámé
	

	5004
	Dolejší Těšov
	Polymetalické rudy
	ojedinělá
	2004
	do 18. století
	

	751
	Mochov
	Zlatonosná ruda
	ojedinělá
	1988
	neznámé
	

	823
	Štěpanice
	Železné rudy
	systém
	1988
	do 19. století
	

	790
	Dobrá Voda-Zadní Paště
	Zlatonosná ruda
	ojedinělá
	1988
	do 18. století
	GF P011732


V řešeném území se vyskytují stará důlní díla:
	Klíč
	Označení
	Lokalita
	Typ objektu
	Počet objektů
	Surovina
	Rok oznámení
	Rok zajištění

	121
	Dolejší Těšov
	Dolejší Těšov
	staré důlní dílo
	1
	Zlatonosná ruda
	1989
	1992, 2001, 2004, 2009

	125
	Hartmanice - Křemelná
	Stodůlky nad Křemelnou
	staré důlní dílo
	1
	Zlatonosná ruda
	1992
	1992

	126
	Hartmanice - Přední Paště
	Stodůlky nad Křemelnou
	staré důlní dílo
	1
	Zlatonosná ruda
	1992
	1992

	1868
	Sněžné jámy č. 1
	Stodůlky nad Křemelnou
	staré důlní dílo
	1
	Zlatonosná ruda
	2006
	

	1869
	Sněžné jámy č. 2
	Stodůlky nad Křemelnou
	staré důlní dílo
	1
	Zlatonosná ruda
	2006
	

	1871
	Sněžné jámy č. 6
	Stodůlky nad Křemelnou
	staré důlní dílo
	1
	Zlatonosná ruda
	2006
	


Ochrana přírodních hodnot
Vzhledem k tomu, že se Správou CHKO Šumava, jako orgánem ochrany přírody, nebyly dohodnuty podmínky plošného a prostorového uspořádání krajiny a podmínky ochrany krajinného rázu, budou pro všechny zamýšlené záměry k umístění na jednotlivých plochách na území CHKO tyto podmínky stanoveny individuálně orgánem ochrany přírody. 

Ochrana přírodních hodnot bude tudíž zajištěna následnými vyjádřeními Správy CHKO Šumava.    

B.2.3.
KULTURNÍ HODNOTY
Většina sídel v řešeném území vznikla ve středověku při kolonizaci území. Časté jsou výstavní hospodářské dvory s obytnou částí a menší zámečky.

Památkově chráněné objekty
Ve správním území města Hartmanice se nachází tyto nemovité kulturní památky, popř. soubor:

k. ú. Hartmanice I
· kostel sv. Kateřiny na náměstí - rej. č. 34665 / 4-2880
· synagoga při komunikaci vedoucí na Petrovice u Sušice - rej. č. 101975
· kašna na náměstí – rej. č. 45428 / 4-2883
· venkovská usedlost čp. 37 - rej. č. 15572 / 4-2881

k. ú. Dolejší Těšov
· zámek čp. 1 - rej. č. 38767/4-2888

k. ú. Dolejší Krušec
· zámek - rej. č. 46935/4-2884

k. ú. Chlum u Hartmanic

· zámek čp. 1 - rej. č. 19046 /4-2889

k. ú. Kochánov II

· dvorec královácký Busil (Kriegseisenhof) čp. 22 - rej. č. 101779
k. ú. Kundratice I

· zámek čp. 1 - rej. č. 35302/4-2892

k. ú. Loučová
· kaple v ohradní zdi bývalého zámku - rej. č. 28787/4-2894

k. ú. Mochov u Hartmanic

· vodní mlýn Sterzmühle, na samotě v Pekelském údolí, čp. 10 - rej. č. 32701/4-4156

k. ú. Hartmanice I, Hartmanice II, Kundratice II
· halda - povrchové doly na zlato, archeologické stopy, na západním svahu Hamižné, ve stráni svažující se k Volovce - rej. č. 19582/4-4051
Historicky a kulturně významné stavby a prvky v zastavěném i nezastavěném území:

k. ú. Hartmanice I

· dominanta obce - 400 let stará lípa naproti kostelu sv. Kateřiny

· socha sv. Jana Nepomuckého u kašny na náměstí
· pomník padlým v 1. sv. válce

k. ú. Hartmanice II

· areál kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě (skleněný oltář a křížová cesta, studánka s léčivou vodou, kaple, hřbitov, ohradní zeď)

· muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě

k. ú. Dolejší Těšov
· pozůstatky důlní činnosti nad Hořejším Těšovem

k. ú. Javoří u Hartmanic
· kaplička

k.ú. Kochánov II

· umrlčí prkna

· poutní kaple
k.ú. Kochánov III
· areál zámku Karlov
k. ú. Kundratice I

· židovský hřbitov
· původní šumavské usedlosti v Kříženci
k.ú. Loučová

· areál zámku Loučová
k. ú. Štěpanice

· zámek Palvínov

· výklenková kaplička při cestě z Palvínova na Mouřenec
· původní šumavské usedlosti v Mirkově
k. ú. Vatětice

· objekty bývalého lihovaru

a dále 

· Hamižná – naučná stezka

· nechráněné drobné objekty v krajině, např. kříže, boží muka, památné kameny, které se nacházejí v celém řešeném území

Archeologické lokality

Na celé správní území města Hartmanice je nutné pohlížet jako na území s archeologickými nálezy.

Má - li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, resp. je nezbytné postupovat v souladu s ustanoveními §21 - 24 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších změn.

Pro případné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona O státní památkové péči.

Ochrana kulturních hodnot
Ve smyslu zákona se zde nenachází ochranná pásma staveb, jejich souborů a zařízení. Ochrana kulturních památek je zpracována ve spolupráci s Památkovým ústavem v Praze. Návrh Územního plánu Hartmanice respektuje zákon „O státní památkové péči “.

B.2.4.
CIVILIZAČNÍ HODNOTY
Město Hartmanice tvoří přirozené správní, kulturní a historické centrum pro celé správní území.

Za civilizační hodnotu se dá považovat v podstatě celé zastavěné území, které zahrnuje prostor stavebních parcel (zastavěných ploch a dvorů) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zařízeny. Jsou to zejména plochy pro bydlení, základní občanská vybavenost včetně základní školy, provozovny drobné i zemědělské výroby a služeb.
Dále se jedná se o hodnoty území spočívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou:

· silnice  II. a III. třídy
· důležité trasy místních komunikací
· vodovod

· kanalizace

· čistírny odpadních vod
· vodojemy, vodní zdroje
· centrální vytápění

· elektrické vedení

Hlavní výkres zahrnuje návrhy dalšího rozvoje obce. Tyto záměry vytváří dostatečné předpoklady pro zachování a rozvoj civilizačních hodnot.
C) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

C.1.
URBANISTICKÁ KONCEPCE 
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspořádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. Přitom se respektuje určitá uvolněnost zástavby odpovídající venkovskému prostředí a celkovému měřítku stávající zástavby. Při realizaci výstavby bytů je nutné klást důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci výstavby soukromých obytných objektů je třeba podporovat možnost zřizování prostorů pro občanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení. Návrh ÚP ve své urbanistické koncepci jasně deklaruje, že  při realizaci výstavby bytů je nutné klást důraz na rekonstrukci stávajících objektů, výšková hladina zástavby je nastavena výlučně na nízkopodlažní. 
Požadavky na nové plochy vyplynuly ze zájmu obyvatel o život v kvalitním prostředí. ÚP Hartmanice řeší především návrh ploch pro bydlení v rodinných domech, smíšené obytné plochy, plochy rekreace, občanského vybavení, výroby a skladování, veřejného prostranství, dopravní a technické infrastruktury. Tyto návrhové plochy většinou vhodně navazují na stávající zástavbu nebo vyplňují volné proluky a nevyužité prostory zastavěného území. Tímto uspořádáním navržených ploch dojde k zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídla. Nová výstavba pro bydlení bude mít charakter individuálního trvalého bydlení i pokud bude využívána k rekreačním účelům. Při začleňování navrhované zástavby je nutno přihlédnout ke stávajícímu charakteru obce, tzn. respektovat venkovské prostředí a měřítko stávající zástavby. Podmínkou pro výstavbu objektů pro bydlení soustředěných podél silnic II. a III. třídy je prokázat eliminaci hlukové zátěže.
V ostatních sídlech jsou navrženy především plochy pro bydlení a veřejná prostranství.

V západní části města Hartmanice je navržena plocha smíšené výroby pro možné rozšíření stávajícího výrobního areálu. Rovněž je navrženo rozšíření stávajících plochy ekofarmy Keply a ekofarmy Busil. U  Mochova je navržena plocha pro založení nové ekofarmy.
Plochy technické infrastruktury jsou zastoupeny několika plochami pro trafostanice a plochami pro čistírny odpadních vod. U ploch pro ČOV je navržena maximální hranice negativního vlivu ČOV pro území, které je ČOV ovlivňováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici překročit.

Navrženy jsou i nové vodní plochy. Jedná se o vodohospodářské plochy na toku Ostružná v blízkosti sídla Keply, a dále pak plochy severně od sídla Mochov, za zámkem v Kundraticích, v Prostředním Krušci a plochu požární nádrže u jižní hranice k. ú. Dolejší Krušec. 
Návrh ÚP Hartmanice vymezuje i několik ploch územní rezervy, a to při okrajích sídla.
C.1.1.
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

Podrobnější vymezení zastavitelných ploch viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Ve vyznačených plochách budou stanoveny podrobnější podmínky pro zástavbu územní studií.

Nová výstavba bude uskutečňována směrem od současně zastavěného území do volné krajiny.

Mimo zástavby v prolukách bude zástavba uskutečňována vždy až po úplném zainvestování inženýrskými sítěmi.

Další výstavbu (nové ZTV pro rodinné domy) je možné zahájit až po zastavění minimálně 50% předchozích stavebních parcel.
C.2.
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
V případě střetu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné řešit výjimku z těchto OP v navazujících řízeních.

Limity využití území - Vzhledem k tomu, že celé řešené území leží v EVL Šumava a v Biosférické rezervaci UNESCO, musí je veškeré navrhované plochy respektovat.
k. ú. Hartmanice I
	OZNAČ.

PLOCHY
	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
	VÝMĚRA

V HA

	R 8
	Plocha rekreace - ve východní části sídla Hartmanice, návrh je začleněn mezi stávající plochu bydlení a sportovní areál. 

Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; vedení a ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,12

	R 9
	Plocha rekreace - ve východní části sídla Hartmanice, plocha navazuje na zastavěné území se stejným funkčním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,11

	VP 10
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha veřejného prostranství - podél silnice II/145 směr Dlouhá Ves, plocha navazuje na východní hranici zastavěného území sídla Hartmanice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; maximální hranici negativního vlivu ČOV, ochranné pásmo silnice II. třídy, zvýšenou hygienickou zátěž hluku, vedení a ochranné pásmo el. vedení.
	1,23

	B 11
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - u východního okraje sídla Hartmanice, podél silnice II/145, od které je plocha oddělena navrženým veřejným prostranstvím VP 13

Obsluha území – ze stávající místní komunikace 
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranné pásmo silnice II. třídy, zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení.
	1,29

	DI 14
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha dopravní infrastruktury – za čerpací stanicí pohonných hmot, na východním okraji sídla Hartmanice. Lokalita navazuje na zastavěné území a uceluje tak sídlo.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace 

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; maximální hranici negativního vlivu ČOV; stávající trasu kanalizačního a vodovodního řadu; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,28

	B 15
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - na jihovýchodním okraji sídla Hartmanice. Lokalita navazuje na zastavěné území, rozšiřuje stávající plochy pro bydlení.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace 

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; stávající trasy kanalizačních (splaškový, dešťový) a vodovodního řadu; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,93

	VP 16
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha veřejného prostranství - u jihovýchodní hranice zastavěného území sídla Hartmanice. Doplňuje návrh ploch pro bydlení B 18 a B 26.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace 

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV Šumava; navrženou trasu splaškového kanalizačního řadu; stávající trafostanici a el. vedení včetně jejich ochranného pásma
	0,22

	B 22
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - u jižního okraje sídla Hartmanice, od silnice III/1452 je oddělena plochou veřejného prostranství VP 26a. Navržená lokalita navazuje na zastavěné území. 
Obsluha území – napojení na systém místních komunikací a silnici III. třídy

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV Šumava; ochranné pásmo silnice III. třídy; stávající trafostanici a el. vedení včetně jejich ochranného pásma; zvýšenou hygienickou zátěž hluku; trasu pěšího turistického propojení
	0,81

	VP 23
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha veřejného prostranství - u jižního okraje sídla Hartmanice, podél silnice III/1452, odděluje plochu bydlení B 26. Navržená lokalita navazuje na zastavěné území. 

Obsluha území – ze silnice III. třídy

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV Šumava; navržený vodovodní řad; ochranné pásmo silnice III. třídy; zvýšenou hygienickou zátěž hluku; trasu stávající cyklostezky a pěšího turistického propojení
	0,04

	OV 24
	Plocha občanského vybavení - jižně od sídla Hartmanice, u silnice III/1452. Lokalita se nachází ve spodní části sjezdovky, návrh je určen pro vytvoření zázemí lyžařského areálu.
Obsluha území – ze silnice III. třídy

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; ochranné pásmo silnice III. třídy.
	0,18

	DI 25
	Plocha dopravní infrastruktury - jižně od sídla Hartmanice, u silnice III/1452. Lokalita se nachází v těsné blízkosti lyžařského areálu a je určena k vybudování parkoviště.

Obsluha území – ze silnice III. třídy

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; ochranné pásmo silnice III. třídy.
	0,59

	OV 26
	Plocha občanského vybavení - u jižní hranice zastavěného území Hartmanice, pod sjezdovkou. 
Obsluha území – ze silnice III. třídy

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; ochranné pásmo silnice III. třídy.
	0,08

	VP 33
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha veřejného prostranství – na jihozápadním okraji sídla Hartmanice, podél silnice II/190. Lokalita navazuje na zastavěné území a odděluje navržené plochy bydlení od silnice.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace přes navržené plochy bydlení B 37 a B 38
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV Šumava; ochranné pásmo silnice II. třídy; zvýšenou hygienickou zátěž hluku
	0,12

	B 34
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - na jihozápadním okraji sídla Hartmanice, u silnice II/190. Lokalita navazuje na zastavěné území, od silnice je oddělena navrženou plochou veřejného prostranství VP 36.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace přes navrženou plochu bydlení B 38

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV Šumava; ochranné pásmo silnice II. třídy; zvýšenou hygienickou zátěž hluku
	0,36

	VP 36
	Plocha veřejného prostranství – u jihozápadní hranice zastavěného území sídla Hartmanice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace přes navrženou plochu technické infrastruktury TI 41
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava, hranici 50m od okraje lesa
	0,18

	B 37
	Plocha bydlení - u jihozápadní hranice zastavěného území sídla Hartmanice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace 

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; stávající vodní zdroj vč. jeho navrženého ochranného pásma 1. stupně; hranici 50m od okraje lesa
	0,34

	TI 38
	Plocha technické infrastruktury - v těsné blízkosti, jihozápadně od sídla Hartmanice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace 

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; vzdálenost 50m od okraje lesa
	0,31

	VP 39
	Plocha veřejného prostranství - jihozápadně od sídla Hartmanice, u napojení místní komunikace na silnici II/190 a vyplňuje prostor mezi nimi. Lokalita je navržena pro vytvoření informačně naučného prostoru. 

Obsluha území – ze stávající místní komunikace 

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - I. zóna; CHOPAV Šumava; Přírodní rezervaci Hamižná; území výskytu chráněných rostlin a živočichů; registrovaný prognózní  zdroj nerostných surovin; osu nadregionálního biokoridoru; otevřenou vodoteč;  vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice II. třídy; zvýšenou hygienickou zátěž hluku; stávající trasu vodovodního a kanalizačního řadu; trasu telekomunikačního vedení; trasu stávající cyklostezky a pěšího turistického propojení
	0,58

	SV 43
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha smíšená výrobní - u západní hranice zastavěného území sídla Hartmanice. Navržená lokalita vyplňuje prostor mezi navrženou přeložkou silnice II. třídy II/190 a stávající místní komunikací.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunikačního vedení; trasu stávající cyklostezky a pěšího turistického propojení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	1,40

	B 44
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - u severozápadního okraje sídla Hartmanice. Navržená lokalita vyplňuje prostor mezi stávající místní komunikací a navrženou přeložkou silnice II. třídy II/190. Od této silnice je plocha bydlení oddělena navrženou plochou veřejného prostranství VP 48.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunikačního vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,25


	VP 45
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha veřejného prostranství - navazuje na severozápadní hranici zastavěného území sídla Hartmanice. Návrh odděluje navrženou plochu bydlení od silnice II/190.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunikačního vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,09

	B 48
	Plocha bydlení - u severovýchodního okraje města Hartmanice. Návrh navazuje na zastavěné území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; vedení a ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,24

	VP 49
	Plocha veřejného prostranství - na severovýchodním okraji města Hartmanice. Plocha odděluje stávající plochu občanského vybavení a navrženou plochu bydlení a navazuje na zastavěné území. Návrh vyplňuje ochranné pásmo el. vedení.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; vedení a ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,09


k. ú. Chlum u Hartmanic
	S 60
	Plocha specifická - zámecký park - severozápadně od sídla Chlum, navazuje na zastavěné území. Jedná se o rozšíření zámeckého areálu o zámecký park, a to východním směrem.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru; trasu telekomunikačního vedení.
	1,33

	B 61
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - u severovýchodní hranice k. ú. Chlum u Hartmanic. Lokalita navazuje na západní hranici zastavěného území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; vzdálenost 50m od okraje lesa; zvýšenou hygienickou zátěž hluku; trasu telekomunikačního vedení.
	1,18

	B 62
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - u jihovýchodního okraje sídla Chlum, podél místní komunikace na Prostřední Krušec. Navržená plocha navazuje na zastavěné území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; vzdálenost 50m od okraje lesa; otevřenou vodoteč; funkční lokální biokoridor LBK (SU082-SO084), trasu telekomunikačního vedení; trasu stávající cyklostezky; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	1,51

	B 63
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - u jihovýchodního okraje sídla Chlum, u místní komunikace na Prostřední Krušec. Navržená plocha navazuje na zastavěné území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; vzdálenost 50m od okraje lesa; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,64

	VP 64
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha veřejného prostranství - lokalita mezi sídly Chlum a Dolní Chlum je vymezena mezi dvěma vodotečemi. Navazuje na zastavěná území obou sídel a zceluje je tak v jedno.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; funkční lokální biokoridor LBK (CHOŠ???-SU084);   otevřené vodoteče; vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice II. třídy, trasu stávající cyklostezky a telekomunikačního vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku
	0,25

	B 65
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - návrh navazuje na jihozápadní hranici zastavěného území sídla Chlum

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; funkční lokální biokoridor LBK (CHOŠ???-SU084);   vzdálenost 50m od okraje lesa; trasu stávajícího vodovodního řadu a telekomunikačního vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	1,12

	VP 66
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha veřejného prostranství - na pravém břehu Volšovského potoka, mezi sídly Chlum a Dolní Chlum, navazuje na zastavěná území obou sídel a propojuje je.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; funkční lokální biokoridor LBK (CHOŠ???-SU084); otevřené vodoteče; vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice II. třídy; trasu stávající cyklostezky a telekomunikačního vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku
	0,61

	B 67
	Plocha bydlení - podél silnice III/1892, navazuje na jihozápadní hranici zastavěného území sídla Dolní Chlum.  

Obsluha území – z komunikace III. třídy

Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; vzdálenost 50m od okraje lesa; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo silnice III. třídy; trasu telekomunikačního vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,35

	VP 68
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha veřejného prostranství - na levém břehu Volšovského potoka, mezi sídly Chlum a Dolní Chlum, navazuje na zastavěná území obou sídel a propojuje je tak.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; funkční lokální biokoridor LBK (CHOŠ???-SU084); otevřené vodoteče; vzdálenost 50m od okraje lesa; trasu telekomunikačního vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,34



k. ú. Dolejší Krušec

	B 70
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - u západního okraje sídla Prostřední Krušec, navazuje na zastavěné území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; vzdálenost 50m od okraje lesa; trasu telekomunikačního vedení.
	0,80

	VP 71
	Plocha veřejného prostranství - navazuje na severovýchodní hranici zastavěného území sídla Prostřední Krušec
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; vodní zdroj; trasu stávajícího vodovodního řadu a telekomunikačního vedení.
	0,06

	B 73
	Plocha bydlení - vyplňuje proluku mezi zástavbou podél místní komunikace u severního okraje sídla Dolejší Krušec.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; otevřenou vodoteč; trasu stávajícího vodovodního řadu a telekomunikačního vedení, navrženou trasu splaškového kanalizačního řadu.
	0,23

	VP 74
	Plocha veřejného prostranství - v severovýchodní části sídla Dolejší Krušec, navazuje na zastavěné území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; vzdálenost 50m od okraje lesa; skupinu - alej památných stromů včetně jejich ochranného pásma.
	0,08

	B 75
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - ve střední části sídla Dolejší Krušec, navazuje na zastavěné území. Tímto návrhem vznikne kompaktní sídlo.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; otevřenou vodoteč; vodní plochu; památkově chráněný objekt na hranici lokality; ochranné pásmo silnice III. třídy; navržené trasy splaškového kanalizačního řadu.
	1,69

	TI 76
	Plocha technické infrastruktury - u jižní hranice k. ú. Dolejší Krušec, ve střední části sídla Trpěšice. Plocha je navržena pro technické zázemí města Hartmanice - kompostárnu.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; otevřenou vodoteč; vodní plochu; vzdálenost 50m od okraje lesa.
	0,58

	VP 78
	Plocha veřejného prostranství - u jižní hranice k. ú. Dolejší Krušec, poblíž silnice II. třídy II/145. Lokalita navazuje na zastavěné území.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; funkční lokální biokoridor LBK (K112/023-SU081); zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,17

	TI.K20
	Plocha technické infrastruktury - ČOV - v blízkosti otevřené vodoteče, jižně od sídla Dolejší Krušec

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; trasu navrženého splaškového kanalizačního řadu.
	0,06


k. ú. Dolejší Těšov
	B 80
	Plocha bydlení - u západního okraje sídla Dolejší Těšov, navazuje na zastavěné území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna, CHOPAV Šumava; registrovaný prognózní  zdroj nerostných surovin; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; trasu stávajícího vodovodního řadu; navrženou trasu splaškového kanalizačního řadu.
	0,17

	B 81
	Plocha bydlení - u jihozápadního okraje sídla Dolejší Těšov, navazuje na zastavěné území.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna, CHOPAV Šumava; registrovaný prognózní  zdroj nerostných surovin; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; vodní zdroj; vodní plochu; trasy stávajícího vodovodního řadu; navrženou trasu splaškového kanalizačního řadu.
	0,20

	Rs 82
	Plocha rekreace - sportu - u jižního okraje sídla Dolejší Těšov, navazuje na zastavěné území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna, CHOPAV Šumava; registrovaný prognózní  zdroj nerostných surovin; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru.
	0,25

	B 83
	Plocha bydlení - v jihovýchodní části sídla Dolejší Těšov, od silnice III. třídy je lokalita oddělena návrhovou plochou veřejného prostranství VP 84. Navazuje na zastavěné území sídla.
Obsluha území – přes plochu VP 84 z komunikace III. třídy

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna, CHOPAV Šumava; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; vodní plochu a otevřenou vodoteč; navrženou trasu splaškového kanalizačního řadu; ochranné pásmo el. vedení.
	0,24

	VP 84
	Plocha veřejného prostranství - v jihovýchodní části sídla Dolejší Těšov. Plocha vyplňuje ochranné pásmo silnice III. třídy a západní část navržené hranice maximálního negativního vlivu navržené ČOV. Navazuje na zastavěné území.

Obsluha území – z komunikace III. třídy

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna, CHOPAV Šumava; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; vodní plochu a otevřenou vodoteč; navržené trasy splaškového kanalizačního řadu ; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunikačního vedení; ochranné pásmo silnice III. třídy; navrženou hranici maximálního negativního vlivu navržené ČOV.
	0,22

	VS 85
	Plocha výroby a skladování - na východním okraji sídla Dolejší Těšov u silnice III. třídy. Lokalita rozšiřuje stávající plochu se stejným funkčním využitím, jedná se o rozšíření areálu.
Obsluha území – ze stávajícího areálu

Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice III. třídy.
	0,51

	TI.K26
	Plocha technické infrastruktury - ČOV - v blízkosti otevřené vodoteče, v jihovýchodní části sídla Dolejší Těšov.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna, CHOPAV Šumava; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; trasu navrženého splaškového kanalizačního řadu.
	0,06


k. ú. Hartmanice II
	VP 90
	Plocha veřejného prostranství - v západním cípu k. ú. Hartmanice II, u silnice II. třídy II/190 na Železnou Rudu. Navazuje na stávající plochu občanského vybavení a rozšiřuje ji.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat NP Šumava - II. a III. zóna; NATURA 2000 - Ptačí oblast Šumava; CHOPAV Šumava; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice II. třídy; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,28

	VP 91
	Plocha veřejného prostranství - u silnice II. třídy II/190, navazuje na západní hranici zastavěného území sídla Dobrá Voda. Lokalita je situována vedle stávající plochy občanského vybavení - objektu Správy NP a CHKO Šumava a je  navržena pro vytvoření informačně naučného prostoru. 

Obsluha území – z areálu Správy NP a CHKO Šumava

Limity využití území – respektovat NP Šumava - III. zóna; NATURA 2000 - Ptačí oblast Šumava; CHOPAV Šumava; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; vzdálenost 50m od okraje lesa ; ochranné pásmo silnice II. třídy; zvýšenou hygienickou zátěž hluku, trasu telekomunikačního vedení.
	0,54

	VP 92
	Plocha veřejného prostranství - u silnice II. třídy II/190, u severozápadní hranice zastavěného území sídla Dobrá Voda. Lokalita je situována proti stávající ploše občanského vybavení - objektu Správy NP a CHKO Šumava a je  navržena pro vytvoření informačně naučného prostoru. 

Obsluha území – ???
Limity využití území – respektovat NP Šumava - III. zóna; NATURA 2000 - Ptačí oblast Šumava; CHOPAV Šumava; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice II. třídy; zvýšenou hygienickou zátěž hluku, trasu telekomunikačního vedení.
	0,08

	VP 93
	Plocha veřejného prostranství - vyplňuje prostor mezi silnicí II. třídy II/190 a severní hranicí zastavěného území sídla Dobrá Voda. Lokalita je situována v těsné blízkosti stávající plochy občanského vybavení - objektu Správy NP a CHKO Šumava a je  navržena pro vytvoření informačně naučného prostoru. 

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo hřbitova; ochranné pásmo silnice II. třídy; zvýšenou hygienickou zátěž hluku; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení;  trasy stávajícího kanalizačního výtlaku; trasu telekomunikačního vedení.
	0,67

	B 94
	Plocha bydlení – u severovýchodní hranice zastavěného území sídla Dobrá Voda
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo hřbitova; vzdálenost 50m od okraje lesa;  trasu stávajícího kanalizačního výtlaku; trasu telekomunikačního vedení a pěší turistické stezky.
	0,11


k. ú. Hořejší Krušec
	VP 100
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha veřejného prostranství – u severního okraje města Hartmanice, podél silnice II/145, plocha navazuje na zastavěné území. 
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice II. třídy; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,18

	B 101
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení – u severního okraje města Hartmanice, podél silnice II/145, plocha navazuje na zastavěné území.
Obsluha území – ze stávající silnice II. třídy

Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo hřbitova; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	1,49

	R 102
	vypuštěno po jednání s p. Hlavsou 3. 6. 2011 - nahrazeno úz. rezervou R - OVh
	

	DI 103
	Plocha dopravní infrastruktury – parkoviště - u severního okraje města Hartmanice, u silnice III/1453, navazuje na zastavěné území. 

Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo hřbitova, navrženou trasu vodovodního řadu a kanalizační výtlak, stávající el. kabel a el. vedení včetně ochranného pásma, trasu telekomunikačního vedení; trasu stávající cyklostezky.
	0,24

	B 104
	Plocha bydlení – v proluce ve východní části sídla Hořejší Krušec, rozšiřuje plochu se stejným funkčním využitím

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.
	0,04

	B 105
	Plocha bydlení – v proluce ve východní části sídla Hořejší Krušec, rozšiřuje plochu se stejným funkčním využitím

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; trasu telekomunikačního vedení.
	0,03


k. ú. Hořejší Těšov
	R 110
	Plocha rekreace - sport -  u místní komunikace v jižní části sídla Hořejší Těšov, navazuje na zastavěné území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - II. a III. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.
	0,47

	B 111
	Plocha bydlení – v proluce v západní části sídla Hořejší Těšov, rozšiřuje plochu se stejným funkčním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.
	0,13

	VP 102
	Plocha veřejného prostranství – západně od sídla Hořejší Těšov, u hranic k. ú. Hořejší a Dolejší Těšov, navazuje na zastavěné území lokality Zadní Chalupy.
Obsluha území – ze stávající účelové komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; funkční nadregionální biokoridor K110 s  funkčním lokálním biocentrem K110/009; vzdálenost 50m od okraje lesa.
	0,04


k. ú. Javoří u Hartmanic
	B 120
	Plocha bydlení – na severním okraji sídla Javoří, navazuje na zastavěné území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov
	0,36

	B 121
	Plocha bydlení – na severozápadním okraji sídla Javoří, navazuje na zastavěné území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; stávající vodní zdroj.
	0,23


k. ú. Kochánov II
	VSe 130
	Plocha výroby a skladování - ekofarma - ve střední části katastrálního území Kochánov II, rozšiřuje stávající plochu se stejným funkčním využitím v lokalitě Busil.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - II. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; stávající trasu telekomunikačního vedení.
	0,20


k. ú. Kochánov  III
	VSe 141
	Plocha výroby a skladování - ekofarma - v severní části katastrálního území Kochánov III, rozšiřuje stávající plochu se stejným funkčním využitím v lokalitě Keply.
Obsluha území – ze stávajícího areálu, popř. ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice III. třídy; stávající trasu dešťového kanalizačního řadu, stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu stávající cyklostezky.
	1,37

	VP 143
	Plocha veřejného prostranství –  v severní části katastrálního území Kochánov III, v lokalitě Keply, plocha je navržena podél komunikace III. třídy z důvodu zachování stávající liniové zeleně. V jižní části lokality je plocha veřejného prostranství rozšířena a odděluje návrhovou plochu smíšenou obytnou od stávající ČOV. Návrh navazuje na zastavěné území.
Obsluha území – z komunikace III. třídy
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; funkční lokální biokoridor KT???-K110/007; ochranné pásmo silnice III. třídy; stávající trasu dešťového kanalizačního řadu; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu stávající cyklostezky.
	0,26

	SO 144
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha smíšená obytná - v severní části katastrálního území Kochánov III, rozšiřuje stávající plochu se stejným funkčním využitím na jižním okraji lokality Keply.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; funkční lokální biokoridor KT???-K110/007; vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice III. třídy; trasu stávajícího telekomunikačního vedení;  trasu stávající cyklostezky.
	0,95

	DI 145
	Plocha dopravní infrastruktury - parkoviště - v severní části katastrálního území Kochánov III, jižně od lokality Keply, u silnice III. třídy III/1451
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; funkční nadregionální biokoridor K110; funkční lokální biocentrum K110/007; funkční lokální biokoridor; vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice III. třídy.
	0,37


k. ú. Kundratice I
	Rs 150
	Plocha rekreace - sport - na východním okraji sídla Kundratice, návrh navazuje na zastavěné území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení.
	0,78

	R 151
	Plocha rekreace - v proluce v západní části sídla Kundratice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.
	0,23

	B 152
	Plocha bydlení - v proluce v západní části sídla Kundratice, u silnice III. třídy III/1452

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice III. třídy; trasu stávajícího vodovodního řadu; stávající trasu cyklostezky.
	0,29

	S 154
	Plocha specifická - zámecký park - jedná se o rozšíření stávající plochy Kunratického zámeckého parku
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; trasu stávajícího vodovodního řadu; nemovitou kulturní památku.
	0,34

	B 155
	Plocha bydlení - v jižní části sídla Kundratice, návrhová plocha vyplňuje proluku a uceluje tak sídlo
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.
	0,17


k. ú. Loučová
	B 160
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - navazuje na severozápadní hranici zastavěného území sídla Loučová
Obsluha území – ze stávajících místních komunikací
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; otevřenou vodoteč.
	0,63

	B 161
	Plocha bydlení - navazuje na severovýchodní hranici zastavěného území sídla Loučová

Obsluha území – ze stávajících místních komunikací
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení.
	0,24

	VS 162
	Plocha výroby a skladování - navazuje na severozápadní hranici zastavěného území sídla Loučová

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; otevřenou vodoteč; trasu telekomunikačního vedení; pěší turistickou stezku.
	0,40


k. ú. Mochov u Hartmanic
	VSe 170
	Plocha výroby a skladování - ekofarma - v severozápadně od sídla Mochov
Obsluha území – napojením na stávající místní komunikaci
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; vzdálenost 50m od okraje lesa.
	0,07

	B 171
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - návrhová plocha rozšiřuje sídlo Mochov severním směrem a je situována podél místní komunikace. Lokalita leží u hranice CHKO Šumava.
Součástí této plochy je plocha stávající trafostanice TS-4.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; funkční nadregionální biokoridor; ochranné pásmo památných stromů; vzdálenost 50m od okraje lesa; stávající trafostanici a el. vedení včetně jejich ochranného pásma; trasu telekomunikačního vedení; stávající cyklostezku a pěší turistickou stezku.
	0,87


k. ú. Světlá u Hartmanic
	B 180
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - v severní části sídla Světlá mezi pravým břehem Volšovky a silnicí II. třídy II/145, propojuje zastavěná území a uceluje tak sídlo Světlá.
Obsluha území – sjezdem ze silnice II. třídy
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; funkční lokální biocentrum SU084; funkční lokální biokoridor CHOŠ???-SU084; vzdálenost 50m od okraje lesa; otevřené vodoteče; ochranné pásmo silnice II. třídy; zvýšenou hygienickou zátěž hluku; trasu telekomunikačního vedení.
	0,86

	B 181
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - v severní části sídla Světlá v údolní nivě Volšovky, propojuje zastavěná území a uceluje tak sídlo Světlá.

Obsluha území – podle územní studie ze stávajících místních komunikací 
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; funkční lokální biokoridor CHOŠ???-SU084; vzdálenost 50m od okraje lesa; otevřené vodoteče; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	1,08

	B 182
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - vyplňuje proluku v severozápadní části sídla Světlá a uceluje tak sídlo Světlá.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; funkční lokální biocentrum SU084; funkční lokální biokoridor CHOŠ???-SU084; vzdálenost 50m od okraje lesa; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,32

	VP 183
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha veřejného prostranství - plocha je navržena z důvodu zachování stávající liniové zeleně.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; vzdálenost 50m od okraje lesa; otevřené vodoteče; zvýšenou hygienickou zátěž hluku; trasu telekomunikačního vedení.
	0,01

	B 184
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - navazuje na jižní hranici zastavěného území sídla Světlá.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,23

	VP 185
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha veřejného prostranství - plocha je navržena v okolí Volšovky v jižní části sídla Světlá., propojuje zastavěná území sídla Světlá a sídla Dolní Chlum.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; funkční lokální biokoridor CHOŠ???-SU084; otevřené vodoteče; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku; trasu telekomunikačního vedení.
	0,68

	B 186
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - podél silnice II. třídy II. třídy II/145, propojuje zastavěná území sídla Světlá a sídla Dolní Chlum.

Obsluha území – podle územní studie, popř. sjezdem ze silnice II. třídy
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; funkční lokální biokoridor CHOŠ???-SU084; otevřenou vodoteč; vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice II. třídy; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku; trasu telekomunikačního vedení.
	0,63


k. ú. Štěpanice
	B 190
	Plocha bydlení - v proluce v severní části sídla Štěpanice, u silnice III. třídy III/1452. Návrhová plocha spojí rozdělené zastavěné území.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice III. třídy.
	0,24

	B 191
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - ve střední části sídla Palvínov, u silnice III. třídy III/1454, lokalita navazuje na zastavěné území.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice III. třídy; stávající cykloturistickou stezku.
	0,64

	B 192
	Plocha bydlení - u jihovýchodního okraje sídla Palvínov
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; trasu stávajícího vodovodního řadu.
	0,37

	VP 193
	Plocha veřejného prostranství - navazuje na jižní hranici zastavěného území sídla Palvínov. Plocha je situována podél komunikace III. třídy III/1454.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice III. třídy; trasu stávajícího vodovodního řadu.
	0,23

	B 194
	Plocha bydlení - navazuje na jižní hranici zastavěného území sídla Palvínov. Plocha je situována podél komunikace III. třídy III/1454.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice III. třídy. 
	0,49


k. ú. Vatětice
	VP 200
	Plocha veřejného prostranství - na severním okraji sídla Vatětice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.
	0,19

	OV 201
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha občanského vybavení - ve východní části sídla Vatětice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.
	0,35


k. ú. Zálužice I
	B 210
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení - návrhem dojde k rozvoji sídla západním směrem až k severozápadní hranici katastrálního území Zalužice I.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; vodní plochu a otevřenou vodoteč; stávající cykloturistickou stezku.
	0,71


C.3.
VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

V případě střetu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné řešit výjimku z těchto OP v navazujících řízeních.
Limity využití území - Vzhledem k tomu, že celé řešené území leží v EVL Šumava a v Biosférické rezervaci UNESCO, musí je veškeré navrhované plochy respektovat.

k. ú. Hartmanice I
	OZNAČ.

PLOCHY
	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
	VÝMĚRA

V HA

	VS 1
	Plocha výroby a skladování – v severní části zastavěného území sídla Hartmanice, v proluce mezi stávajícími výrobními areály. Lokalita navazuje na plochy se stejným funkčním využitím.
Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Obsluha území – přes stávající plochu výrobního areálu
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranné pásmo hřbitova; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku. 
	0,29

	SO 2
	Plocha smíšená obytná – v severní části zastavěného území sídla Hartmanice u silnice II/145. Lokalita vyplňuje proluku mezi bydlením a výrobním areálem.

Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranné pásmo hřbitova; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunikačního vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,30

	B 3
	Plocha bydlení – v severní části zastavěného území sídla Hartmanice. Lokalita navazuje na stávající plochy bydlení a veřejné prostranství okolo náměstí.
Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Obsluha území – z plochy veřejného prostranství - náměstí
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranné pásmo hřbitova;  trasu telekomunikačního vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.  
	0,23

	SO 4
	Plocha smíšená obytná – v severovýchodní části zastavěného území sídla Hartmanice, ve východní části náměstí. Jedná se o rozšíření stávající plochy se shodným funkčním využití.

Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Obsluha území – přes stávající plochu smíšenou obytnou
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranné pásmo hřbitova  a trasu pěšího turistického propojení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku. 
	0,09

	B 5
	Plocha bydlení – v severovýchodní části zastavěného území sídla Hartmanice, návrh vyplňuje nevyužitý prostor zastavěného území téměř v centru města.
Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranné pásmo hřbitova; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,09

	OV 6
	Plocha občanského vybavení – v severovýchodní části zastavěného území sídla Hartmanice, u silnice III/1453. Lokalita navazuje na stávající plochu občanského vybavení, jedná se o rozšíření sportovně - rekreačního areálu.

Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Obsluha území – přes stávající plochu občanského vybavení
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranné pásmo hřbitova; ochranné pásmo el. vedení; trasu pěšího turistického propojení a zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,41

	B 7
	Plocha bydlení - ve východní části zastavěného území sídla Hartmanice, návrh je začleněn mezi stávající plochu bydlení a sportovní areál. 
Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,34

	OV 12
	Plocha občanského vybavení - ve východní části zastavěného území sídla Hartmanice, u silnice II/145. Lokalita navazuje na stávající plochu veřejného prostranství a občanského vybavení
Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; maximální hranici negativního vlivu ČOV; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; navrženou trasu splaškového kanalizačního řadu; trasy telekomunikačního vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,15

	OV 13
	Plocha občanského vybavení – návrh vyplňuje nevyužitý prostor zastavěného území na východním okraji Hartmanic.


Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství;
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; maximální hranici negativního vlivu ČOV; stávající trasu kanalizačního řadu; trasu telekomunikačního vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,13

	OV 17
	Plocha občanského vybavení – v jižní části zastavěného území sídla Hartmanice, vyplňuje nevyužitý prostor zastavěného území
Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; stávající trasu dešťového kanalizačního řadu; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,13

	OV 18
	Plocha občanského vybavení – ve střední části zastavěného území sídla Hartmanice, vyplňuje nevyužitý prostor zastavěného území

Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; stávající trasu dešťového kanalizačního řadu; trasu telekomunikačního vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,05

	OV 19
	Plocha občanského vybavení – ve střední části zastavěného území sídla Hartmanice

Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,06

	B 20
	Plocha bydlení – ve střední části zastavěného území sídla Hartmanice, lokalita rozšiřuje plochy se stejným funkčním využitím

Využití plochy před přestavbou - rekreace
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava
	0,16

	B 21
	Plocha bydlení – v jižní části zastavěného území sídla Hartmanice, lokalita navazuje na plochu se stejným funkčním využitím

Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; trasu pěšího turistického propojení
	0,10

	B 27
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení – v jižní části zastavěného území sídla Hartmanice, vyplňuje málo užívaný prostor zastavěného území
Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Obsluha území – napojení na systém místních komunikací a silnici III. třídy
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava
	0,77

	OV 28
	Plocha občanského vybavení – ve střední části zastavěného území sídla Hartmanice. Navržená lokalita je určena k rozšíření stávající plochy.
Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,19

	OV 29
	Plocha občanského vybavení – ve střední části zastavěného území sídla Hartmanice.
Využití plochy před přestavbou - plocha dopravní infrastruktury

Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; trasu telekomunikačního vedení; trasu stávající cyklostezky a pěšího turistického propojení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,06

	B 30
	Plocha bydlení - v západní části zastavěného území sídla Hartmanice. Lokalita navazuje na stávající plochy bydlení a vyplňuje nevyužitý prostor zastavěného území.

Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství

Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; trasu pěšího turistického propojení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,21

	B 31
	Plocha bydlení - v západní části zastavěného území sídla Hartmanice. Lokalita navazuje na stávající plochy bydlení a vyplňuje nevyužitý prostor zastavěného území.

Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství

Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu pěšího turistického propojení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,20

	SO 32
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha smíšená obytná - v jihozápadní části zastavěného území sídla Hartmanice, u silnice II/190. Lokalita navazuje na stávající plochy bydlení.

Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství

Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; trasu stávající cyklostezky a pěšího turistického propojení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,26

	B 35
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha bydlení – v jihozápadní části zastavěného území sídla Hartmanice, mezi silnicí II/190 a místní komunikací. Lokalita navazuje na stávající plochy stejného funkčního využití.

Využití plochy před přestavbou -  veřejné prostranství a rekreace

Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV Šumava; stávající vodní plochu; trasu pěšího turistického propojení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,74

	DI 41
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha dopravní infrastruktury - v západní části zastavěného území sídla Hartmanice. Lokalita navazuje na stávající plochu smíšenou výrobní a vyplňuje nevyužitý prostor zastavěného území.
Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství 

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu stávající cyklostezky; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,59

	B 42
	Plocha bydlení – v západní části zastavěného území sídla Hartmanice. Plocha vyplňuje nevyužitý prostor a navazuje na plochy se stejným funkčním využitím.
Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,11

	OV 46
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha občanského vybavení - v severozápadní části zastavěného území sídla Hartmanice. Lokalita navazuje na stávající plochu občanského vybavení.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Využití plochy před přestavbou -veřejné prostranství
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,34

	DI 47
	Plocha dopravní infrastruktury - v severozápadní části zastavěného území sídla Hartmanice. Jedná se o prostor budoucí křižovatky silnic II. třídy - stávající II/145 a přeložky II/190.
Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,13

	DI 50
	Plocha dopravní infrastruktury - jihozápadně od města Hartmanice. Jde o plochu vymezenou pro přeložku silnice II. třídy II/190.
Využití plochy před přestavbou - bydlení
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; trasu stávající cyklostezky; trasu telekomunikačního vedení; zvýšenou hygienickou zátěž hluku.
	0,02


k. ú. Mochov u Hartmanic
	B 172
	Plocha bydlení – v severovýchodní části zastavěného území sídla Mochov.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; Přírodní park Kochánov; funkční nadregionální biokoridor K110; trasu telekomunikačního vedení; trasu stávající cyklostezky.
	0,09

	B 173
	Plocha bydlení – v jižní části zastavěného území sídla Mochov.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; památný strom včetně jeho ochranného pásma; trasu telekomunikačního vedení.
	0,13

	B 174
	Plocha bydlení – v jižní části zastavěného území sídla Mochov.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava.
	0,04


k. ú. Vatětice
	OV 202
	Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

Plocha občanského vybavení - v jihovýchodní části zastavěného území sídla Vatětice. Jedná se o asanaci území, tzn. o demolici nevhodných a v současné době nevyužívaných objektů, v tomto případě o silážní jámu a následnou novou výstavbu  s jiným funkčním využitím.

Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Využití plochy před přestavbou - výroba a skladování
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava.
	0,61

	OV 203
	Plocha občanského vybavení - na jižním okraji zastavěného území sídla Vatětice. Jde o nevyužitý prostor zastavěného území. Lokalita rozšiřuje plochu OV 202 navrženou k přestavbě (asanaci území).
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Využití plochy před přestavbou - veřejné prostranství
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava.
	0,09


C.4.
VYMEZENÍ  NEZASTAVITELNÝCH PLOCH

V případě střetu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné řešit výjimku z těchto OP v navazujících řízeních.

Limity využití území - Vzhledem k tomu, že celé řešené území leží v EVL Šumava a v Biosférické rezervaci UNESCO, musí je veškeré navrhované plochy respektovat.

k. ú. Hartmanice I
	OZNAČ.

PLOCHY
	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
	VÝMĚRA

V HA

	DI 40
	Plocha dopravní infrastruktury – návrh přeložky silnice II. třídy II/190 západně od města  Hartmanice, plocha je vymezena v šíři 16m 
Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; registrovaný prognózní  zdroj nerostných surovin; vedení a ochranné pásmo el.vedení; trasu telekomunikačního vedení; trasu stávající cyklostezky a pěšího turistického propojení
	1,16


k. ú. Dolejší Krušec

	V 72
	Plocha vodní a vodohospodářská - na východním okraji sídla Prostřední Krušec. Návrhem dojde k zvětšení stávající vodní plochy.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; stávající trasu vodovodního řadu.
	0,04

	V 77
	Plocha vodní a vodohospodářská - u jižní hranice katastrálního území Dolejší Krušec. Navržená plocha má sloužit jako požární nádrž.

Obsluha území – ze stávající účelové komunikace

Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; vzdálenost 50m od okraje lesa.
	0,39


k. ú. Kochánov III
	V 140
	Plocha vodní a vodohospodářská - u severní hranice katastrálního území Kochánov III, severně od lokality Keply . Návrhem dojde k zvětšení stávající vodní plochy.

Obsluha území – ze stávající účelové komunikace

Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; funkční lokální biokoridor KT???-K110/007; otevřenou vodoteč.
	0,16

	V 142
	Plocha vodní a vodohospodářská - v severní části katastrálního území Kochánov III, západně od lokality Keply u silnice III. třídy III/1451. Návrhem dojde k zvětšení stávající vodní plochy umístěné na vodním toku Ostružná.

Obsluha území – ze stávající komunikace III. třídy
Limity využití území – respektovat Přírodní park Kochánov; funkční lokální biokoridor KT???-K110/007; hranici záplavy Q100; ochranné pásmo silnice III. třídy; trasu stávajícího splaškového kanalizačního řadu .
	0,02


k. ú. Kundratice I
	V 153
	Plocha vodní a vodohospodářská - u východní hranice zastavěného území, u zámku Kundratice.
Obsluha území – ze stávající komunikace III. třídy

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice III. třídy.
	0,01


k. ú. Mochov u Hartmanic
	V 175
	Plocha vodní a vodohospodářská - jižně od sídla Mochov
Obsluha území – ze stávající účelové komunikace

Limity využití území – respektovat CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru.
	0,19


C.5.
SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

V návrhu ÚP je sídelní zeleň vymezena jako součást ploch veřejných prostranství.
Existence stávající a výsadba navržené veřejné sídelní zeleně na těchto plochách je bezpodmínečně nutná - zeleň zde plní funkci ochrannou (izolační ), odstupovou (clonnou ), rekreační (pobytovou ), parkovou a estetickou. Návrh ÚP umožňuje realizaci veřejné zeleně doplňkové - okrasné ( bez jiné výrazné funkce ) i na jiných zastavitelných plochách konkrétního funkčního využití. 
Vzhledem k tomu, že žádná z navržených ploch bydlení a ploch smíšených obytných není větší než 2 ha, nebyla v návrhu navržena plocha min. 1000 m² veřejného prostranství, což  je obecný požadavek vyhlášky č. 501/2006 Sb. §7. U zastavitelných ploch bydlení a smíšených obytných menších než 2 ha bude minimální podíl zeleně 20% z každé navrhované plochy pro zástavbu. (Například: V případě zástavby pouze 1/3 plochy bude obsahovat i tato 1/3 20% zeleně.) 

Systém sídelní zeleně je ještě doplněn plochami zeleně v ochranných pásmech silnic, el. vedení, jako doprovodná zeleň kolem vodotečí a podél navržené přeložky. V návrhu je uvažováno s výsadbou alejí okolo polních cest a remízků. Podmínkou realizace je, že nebudou prováděny žádné hrubé terénní úpravy a žádné hrubé zásahy do břehů a vodních ploch.
Dále návrh ÚP Hartmanice vymezuje plochy specifické. Tyto plochy jsou určeny pro vybudování (S 60 v k. ú. Chlum u Hartmanic), resp. rozšíření (S 154 v k. ú. Kundratice I) zámeckého parku.

D) Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení, včetně podmínek pro jejich umísťování

D.1.
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSŤOVÁNÍ

D.1.1.
DOPRAVNÍ VAZBY V RÁMCI ŠIRŠÍCH VAZEB

Řešeným územím prochází dvě silnice II. třídy, a to II/145 ve směru  Dlouhá Ves - Hartmanice - Petrovice u Sušice a II/190 napojující město Hartmanice na silnici I. třídy I/27 Železná Ruda - Klatovy - Plzeň.
D.1.2.
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

V řešeném území není předpokládána nadřazenou územně plánovací dokumentací výstavba žádných komunikací vyššího významu.
D.1.3.
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Celá struktura silniční sítě, s rozlišením silnic II. a III. třídy a vybraných místních komunikací je zobrazena na výkrese.
Silniční doprava

Silnice II. třídy
Dílčím problémem je průchod silnic II./145 a II/190 zastavěným územím města Hartmanice a jejich křížení v centru města.
· do návrhu ÚP Hartmanice je ze schváleného ÚPnSÚ Hartmanice (1998) převzat návrh změny trasy silnice II/190. Jedná se o obchvat po západním okraji města - návrhové plochy DI 40 a DI 50. Pro budoucí nové napojení na silnici II/145 se počítá s úpravou stykové křižovatky silnice II/145 s místní komunikací (DI 47)
· návrh územního plánu předpokládá úpravy pro zklidnění dopravy v zastavěných územích sídel ležících na silnici II/145, spočívající v úpravách příčného profilu komunikace (dobudování alespoň jednostranného chodníku podél silnic v průtahu sídly), návrhu dělících ostrůvků, osazení příčných zpomalovacích prahů apod. tak, aby bylo dosaženo snížení průjezdné rychlosti v obci a zvýšena bezpečnost chodců. 
Silnice III. třídy doplňují nadřazenou soustavu silnic II. třídy a mají funkci přístupových vnějších komunikací obsluhujících území, na které jsou vázány místní komunikace.
III/1451 - od  křižovatky se silnicí II/190, přes sídlo Keply směr Hlavňovice

III/1891 - ze sídla Javoří - Vlastějov - Jiřičná na křižovatku se silnicí II/145

III/1892 - ze sídla Hořejší Těšov - Dolejší Těšov - Dolní Chlum až na křižovatku se silnicí II/145

III/1453 - ze sídla Hořejší Krušec do Hartmanic na křižovatku se silnicí II/145

III/1452 - ze sídla Štěpanice - Kundratice až do Hartmanic na křižovatku se silnicí II/190

III/1454 - ze sídla Vatětice - Palvínov až na křižovatku se silnicí II/145

III/1455 - ze sídla Dolejší Krušec až na křižovatku se silnicí II/145
Dopravní zátěže na těchto komunikacích jsou minimální, v celostátním sčítání nejsou evidovány.
Navržené místní komunikace pro obsluhu stávajících nebo navržených ploch.

V rozvojových plochách je umožněn vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace. Tyto komunikace nejsou zakresleny.
Navržené plochy a nově vznikající stavby v současně zastavěném území musí respektovat ochranné pásmo silnice II. a III. třídy. U lokalit, které zasahují do těchto ochranných pásem je možnost zasažení nepříznivými vlivy ze silniční dopravy, především hlukem. V rámci následujících stavebních řízení je nutno posoudit toto případné zasažení a na základě toho navrhnout potřebná technická opatření na náklady investora budoucí výstavby. Protihluková opatření v případě nesplnění hlukových limitů pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy nebudou hrazena z prostředků majetkového správce (vlastníka komunikace).

Doprava v klidu

Sídla mají charakter zástavby rodinnými domy s minimálními nároky na odstavné nebo parkovací plochy. Výjimkou je město Hartmanice, kde je navrženo veřejné parkoviště DI 103 u hřbitova a dále plocha dopravní infrastruktury DI 14 pro vybudování parkovacích garáží za bytovými domy. Na této ploše je možné realizovat doplňkové stavby pro čerpací stanici, např. servisní a mycí box. Z důvodu předpokládaného zvýšení cestovního ruchu je na západním okraji města navržena plocha DI 41 pro záchytné parkoviště. Návrh ÚP Hartmanice všechny tyto plochy přebírá ze schváleného ÚPnSÚ Hartmanice. Dále je v k. ú. Hartmanice v lokalitě pod sjezdovkou navrženo parkoviště DI 25 . V katastrálním území Kochánov III je nově navržena odstavná parkovací plocha DI 145. 
Parkování a garážování vozidel je zabezpečeno především na vlastních pozemcích, což by se mělo respektovat i do budoucnosti. U nově navrhované obytné zástavby se předpokládá minimálně jedno garážové stání nebo odstavná plocha (pro každý byt) na pozemku rodinného domu (viz. Vyhláška MMR č. 137/1998, §50, odst. 2). Stavební úřad by ani napříště neměl povolit stavbu ani jednoho obytného domu, či souboru, který by neměl svoji výhledovou garážovací potřebu pokrytu beze zbytku na vlastním pozemku a to již přímo jako součást stavby. U případných objektů vybavenosti podnikatelského charakteru je nutno, aby jejich majitelé či investoři zabezpečili potřebný počet parkovacích stání pro své zákazníky. 

Železniční doprava 

Železniční síť není v řešeném území zastoupena. Nejbližší železniční stanice je ve městě Sušice.

Cyklistická doprava

Stávající cykloturistické trasy a stezky budou zachovány a postupně rozvíjeny.

V souladu se ZÚR Plzeňského kraje je navržena trasa koridoru mezinárodní cyklostezky Praha - Plzeň - Regensburg. Cyklostezka zasahuje do západní části řešeného území podél komunikace III/1451 u sídla Keply. Dle ZÚR Plzeňského kraje je tato trasa vedena jako veřejně prospěšná stavba s označením DI.C2 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda).
Turistické a naučné stezky 

Řešené území je protkáno sítí turistických a naučných stezek, které zpřístupňují nepřeberné množství  přírodních, kulturních, církevních  a technických památek a zajímavostí. Současný systém turistických tras a naučných stezek zůstane zachován a bude dále postupně rozvíjen.
V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozšířit doplňková zařízení (odpočívadla, občerstvení, informační tabule, atd.).
D.2.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

D.2.1.
KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ A PODMÍNKY JEHO UMÍSŤOVÁNÍ

Střední a jižní část zájmového území se nachází v Chráněné přirozené akumulaci vod (CHOPAV) Šumava. Hranice CHOPAV probíhá podél komunikace Rajsko – Hartmanice – Chlum – Dolní Těšov – Mochov – Keply.

Odtokové poměry, vodní toky a nádrže
Zájmové území patří do povodí Otavy a levostranných přítoků této řeky. Otava a Křemenná mají vyhlášeno záplavové území. V řešeném území je několik menších vodních ploch lokálního významu, rybníky jsou i v zastavěných částech sídel.
Stávající vodoteče, vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. I nadále je potřeba provádět údržbu vegetace zejména v okolí vodních toků. Dále se doporučují vhodná krajinná revitalizační opatření ke zvýšení záchytu vody v krajině, zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu půdy.
V návrhu územního plánu jsou navrženy nové vodní plochy. Jedná se o vodohospodářskou plochu V 72 v Prostředním Krušci a plochu pro požární nádrž V 77 u jižní hranice k. ú. Dolejší Krušec. Dále jsou to vodohospodářské plochy  V 140 a V 142 na toku Ostružná v k. ú. Kochánov III, vodní plocha V 153 za zámkem k. ú. Kundratice I a dvě na sebe navazující vodohospodářské plochy V 175 v k. ú. Mochov u Hartmanic.
V ZÚR Plzeňského kraje byla v grafické části vymezena výhledová vodní nádrž Rejštejn, která zasahuje na  katastrální území Vatětice, k. ú. Štěpanice, k. ú. Zálužice I. a k. ú. Paště. Do grafické části ÚP Hartmanice je výhledová nádrž převzata a navržena jako plocha územní rezervy s označením R - V.
Zásobování pitnou vodou
Hartmanice 
Zásobování města Hartmanice pitnou vodou vyhovuje. Navrhuje se posílení kapacity vodních zdrojů z existujících záložních vrtů, samostatný řad propojující horní a dolní vodojem a výstavba vodovodní sítě v rámci navrhované zástavby a k doposud nenapojeným objektům. V případě napojení záložních vrtů bude u těchto zdrojů stanoveno ochranné pásmo.

Dobrá Voda
Zásobování sídla Dobrá Voda pitnou vodou bude zachováno. Navrhuje se hygienické zabezpečení vody ve vodojemu. Pokud kvalita vody nebude vyhovovat požadavkům na pitnou vodu, bude vodovodní systém využíván jako užitkový a zásobování pitnou vodou bude řešeno individuálně.

Dolejší Krušec
Zásobování sídla Dolejší Krušec pitnou vodou bude zachováno. Navrhuje se rozšíření vodovodní sítě.

Dolejší Těšov

Zásobování sídla Dolejší Těšov pitnou vodou bude zachováno. V případě nedostatečné kapacity zdrojů se navrhuje posílení kapacity.

Hořejší Krušec 

V sídle Hořejší Krušec se navrhuje výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod bude napojen na vodovodní síť města Hartmanice, z I. tlakového pásma, přes redukční ventil.

Hořejší Těšov 

V sídle Hořejší Těšov se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

Chlum

V sídle Chlum se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

Javoří 

V sídle se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

Keply 

Zásobování sídla pitnou vodou bude zachováno.

Kochánov 

V sídle Kochánov se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

Kříženec 

V sídle Kříženec se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

Kundratice 

V sídle Kundratice se navrhuje výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod bude napojen na vodovodní síť města Hartmanice, z I. tlakového pásma.

Loučová 

Zásobování sídla Loučová pitnou vodou bude zachováno.

Malý Radkov 

V sídle Malý Radkov se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

Mochov 

V sídle Mochov se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

Palvínov 

Zásobování sídla Palvínov pitnou vodou bude zachováno.

Prostřední Krušec 

V sídle Prostřední Krušec se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

Světlá 

V sídle Světlá se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

Štěpanice 

V sídle Štěpanice se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

Trpěšice 

V sídle Trpěšice se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

Vatětice 

V sídle Vatětice se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

Vlastějov 

Zásobování sídla Vlastějov pitnou vodou bude zachováno.

Zálužice 

V sídle Zálužice se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

Rozšiřování vodovodní sítě a napojování nových obyvatel na stávající vodovodní síť (pokud existuje místní vodovod) je pouze v případě dostatečné kapacity zdrojů možné (mimo města Hartmanice a osady Dolejší Těšov, Hořejší Krušec a Kundratice, kde se předpokládá dostatečná kapacita zdroje).

Navrhovaná řešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území Plzeňského kraje.

Zdroje požární vody

Zdrojem požární vody pro město  a jednotlivá sídla jsou místní vodní plochy  a vodovod pro veřejnou potřebu.
V sídlech, kde se nenachází žádné vodní plochy a není zde vybudován ani veřejný vodovod, je v návrhu uvažováno s doplněním malých nádrží pro potřebu požární vody. V navržených regulativech je umožněno řešit tyto zdroje na všech funkčních plochách.
Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod
Hartmanice

Odkanalizování a čištění odpadních vod města Hartmanice je vyhovující. Nová kanalizace je navrhována jako oddílná v rámci navrhované zástavby a k doposud nenapojeným objektům, v případě nepříznivých výškových poměrů s přečerpáváním.

Hořejší Krušec 

V sídle Hořejší Krušec se navrhuje výstavba oddílné gravitační splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z osady budou přečerpávány jižně na kanalizační síť města Hartmanice.

Dobrá Voda a Karlov 

Odkanalizování sídel Dobrá Voda a Karlov je vyhovující a bude zachováno.

Kundratice a Štěpanice

V sídlech Kundratice a Štěpanice se navrhuje výstavba oddílné gravitační splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z obou osad budou přečerpávány společnou čerpací stanicí u Radošovického potoka severním směrem na kanalizační síť města Hartmanice.
Dolejší Těšov a Hořejší Těšov 

V sídlech Dolejší Těšov a Hořejší Těšov se navrhuje výstavba oddílné gravitační splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z obou osad budou svedeny na navrhovanou společnou ČOV vč. pásma ochrany prostředí východně pod osadou Dolejší Těšov. Z osady Hořejší Těšov budou odpadní vody přečerpávány.

Dolejší Krušec a Prostřední Krušec 

V sídlech Dolejší Krušec a Prostřední Krušec se navrhuje výstavba oddílné gravitační splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z obou osad budou svedeny na navrhovanou společnou ČOV vč. pásma ochrany prostředí jižně pod osadou Dolejší Krušec.

V sídlech Chlum, Javoří, Keply, Kochánov, Kříženec, Loučová, Malý Radkov, Mochov, Palvínov, Světlá, Trpěšice, Vatětice, Vlastějov a Zálužice se nepředpokládá výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu a centrální ČOV. Likvidace odpadních vod bude řešena individuálně (např. bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Hartmanice, vícekomorové septiky s dočištěním, mikročistírny apod.).
Dešťové vody sídel budou i nadále odváděny stávajícím způsobem. Doporučuje se maximální množství srážkových vod zasakovat do půdy přirozeným způsobem a minimalizovat zpevňování ploch nepropustnými materiály. 

Navrhovaná řešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území Plzeňského kraje. V sídlech Kundratice, Štěpanice, Dolejší Těšov, Hořejší Těšov, Dolejší Krušec a Prostřední Krušec však Plán rozvoje nenavrhuje výstavbu kanalizačních systémů a likvidaci odpadních vod doporučuje individuální.
Okolo všech vodovodních a kanalizačních zařízení je ochranné pásmo dle zákona o veřejných vodovodech a kanalizacích.

D.2.2.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ

Návrh rozvodné sítě VN
Stávající trafostanice TS nemají dostatečnou rezervu výkonu pro napojení doplňované výstavby.

Proto je nutno provést jejich posílení. Návrh pokrytí nového nárůstu spotřeby el. energie je následující :

Hartmanice

Lokalita „B 30, 31, 34, 35, 37, 42, 44, OV29, OV46, SO32, SV 43, TI 38“ - napojení ze stávajících trafostanic TS-T17 a TS-T20

Lokalita „B 3, 5, 7, 11, 48, 101, OV6, SO 2, SO 4, VS 1, R 8, R 92“ - napojení ze stávajících trafostanice TS-T16 a  z TS- T20

Lokalita „B 15, 20, 21, 22, 27, OV12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, OV 24“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T20

Součástí úprav je i přeložka stávajícího vrchního vedení VN 22kV. 

Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci. 

Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce síťě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země. 

Kochánov III - Keply

Lokalita „SO 144, R-SO, VS 141“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T1

Loučová

Lokalita „B 160, B 161, VS 162“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T12

Vatětice

Lokalita „OV 201, 202, 203“ - napojení z nové trafostanice TS-T26 (stožárová TS400kVA)

Palvínov

Lokalita „B 191, B 192, B 194“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T25

Světlá

Lokalita „B 180, 181, 182, 184, 186“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T8

Dobrá Voda - Hartmanice III
Lokalita „B 94“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T18

Dolejší Těšov

Lokalita „B 80, 81, 83, Rs  82, VS 85“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T6

Hořejší Těšov

Lokalita „B 111, R 110“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T7

Mochov

Lokalita „B 171, 172, 173, 174, Vse 130, Vse 170“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T4

Dolejší Krušec

Lokalita „B 73, B 75“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T15

Prostřední Krušec

Lokalita „B 70“ - napojení z nové trafostanice TS-T27 (stožárová TS400kVA)

Hořejší Krušec

Lokalita „B 104, B 105“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T13

Chlum u Hartmanic

Lokalita „B 61, 62, 63, 65, 67“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T9 a TS-T11

Kundratice

Lokalita „B 152, 153, R 150, 151“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T21 a TS-T22

Štěpanice

Lokalita „B 190“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T23

Zálužice

Lokalita „B 210“ - napojení ze stávajícího rozvodu NN

Javoří

Lokalita „B 120, 121“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T3

Trpěšice

Lokalita „TI 76“ - napojení ze stávajícího rozvodu NN

Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obcích, dojde k posílení rozvodů v obcích. 

Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce síťě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země. 

Koncepce rozvoje VN soustavy v obci respektuje novou výstavbu a záměry obecního úřadu Hartmanice. Návrh koncepce byl rovněž projednán na ČEZ – Klatovy – Ing. Holub.

D.2.3.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V současné době neprochází řešeným územím dálkové vedení vysokotlakého plynovodu ani není s plynofikací v návrhu ÚP počítáno. 

D.2.4.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

V sídle je provedena částečná teplofikace - 2 kotelny na dřevní odpad. V současné době jsou v obci převážně využívány k vytápění kotle na dřevo a uhlí, dále jsou využívána tepelná čerpadla a elektrické akumulační a přímotopné vytápění.
Řešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdrojů energie. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvořeny podmínky pro dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. Je možno doporučit pro provozovatele některé dostupné systémy, které splňují ekologické limity. 

Jako výhodný zdroj vytápění se nyní jeví použití spalování dřeva a dřevního odpadu, elektrického akumulačního a přímotopného elektrického vytápění v kombinaci s tepelnými čerpadly. Podporovány budou netradiční zdroje vytápění, např. využití biomasy a solárních kolektorů. Pro vytápění nelze vyloučit ani propan-butan umístěný v samostatných zásobnících. 
D.2.5.
TELEKOMUNIKACE, DATOVÉ KABELY
Po správním území města vede několik dálkových telekomunikačních zařízení. Telefonní ústředna je situována v centru města Hartmanice. Potřeby města jsou v současné době zajištěny místní rozvodnou sítí. Telefonní rozvody jsou většinou vedeny podél komunikací, a to po kabelech a telefonních sloupech závěsným vedením.

Nové lokality mohou být napojeny na tuto síť- pokud si to bude investor přát. Veškeré záměry, které by se mohly kabelů dotknout, je třeba včas se správou kabelů projednat. 
Návrh neřeší konkrétní umístění telekomunikačních kabelů, bude umisťováno v rámci technické vybavenosti v režimu stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
D.2.6.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V řešeném území se nenachází skládka komunálního odpadu ani sběrný dvůr pro nebezpečný odpad. 

Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu. Tento systém bude i nadále zachován.
Bude povoleno takové podnikání, které skladováním odpadů včetně nebezpečných látek nenaruší životní prostředí a nebude zátěžovým rizikem pro obyvatele.

U navrhovaných ploch smíšených obytných, kde je požadavek řešení územní studie, bude řešeno umístění plochy (shromažďovacího místa) pro tříděný komunální odpad.

Ukládání odpadů a likvidace látek škodlivých vodám se řídí platnými zákony a příslušnými vyhláškami.

D.3.
KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
Téměř všechny navržené plochy jsou převzaty ze schváleného ÚPsNÚ Hartmanice (1998) a navazují na stávající zástavbu se stejným funkčním využitím (OV 12 a OV 13 u čerpací stanice pohonných hmot, OV 28 a OV 29 ve střední a OV 46 v severozápadní části města) nebo využívají nevyužité prostory zastavěného území (OV 17 v jižní části Hartmanic, OV 18 a OV 19 ve střední části města). Dále je navržena plocha OV 6 pro rozšíření stávajícího víceúčelového hřiště na severovýchodním okraji města Hartmanice. Návrhové plochy OV 24 a OV 26 na jižním okraji města pod sjezdovkou jsou určeny k vybudování zázemí pro lyžařský areál.
Návrh ÚP vymezuje plochu územní rezervy pro rozšíření hřbitova R - OVh.
V jihovýchodní části zastavěného území sídla Vatětice jsou navrženy plochy OV 201, OV 202 a OV 203 pro občanské vybavení sloužící pro cestovní ruch. 
D.4.
KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
Plochy veřejných prostranství VP jsou v návrhu vymezeny především pro místní komunikace a parkoviště (viz. kapitola D.1.3.) a dále pak pro veřejnou zeleň (viz. kapitola C.5.).
Vzhledem k tomu, že žádná z navržených ploch bydlení a ploch smíšených obytných není větší než 2 ha, nebyla v návrhu navržena plocha min. 1000 m² veřejného prostranství, což  je obecný požadavek vyhlášky č. 501/2006 Sb. §7. U zastavitelných ploch bydlení a smíšených obytných menších než 2 ha bude minimální podíl zeleně 20% z každé navrhované plochy pro zástavbu. (Například: V případě zástavby pouze 1/3 plochy bude obsahovat i tato 1/3 20% zeleně.) 

D.5.
CIVILNÍ OCHRANA

V případě vzniku mimořádné situace bude postupováno podle Krizového, resp. Havarijního plánu Jihočeského kraje.

Návrh ploch pro požadované potřeby:
· ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního díla

V řešeném území se neočekává průchod průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejíž původcem může být vodní dílo.

· zóny havarijního plánování
Řešené území neleží v zóně havarijního plánování. 

Podle analýzy možného vzniku mimořádné události, která je součástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou produkcí a skladováním nebezpečných látek neohrožuje území řešené tímto územním plánem.

· ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje příslušný obecní úřad pouze při vyhlášení válečného stavu. Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty. Je možno počítat s využitím ochranných prostorů jednoduchého typu v budovách, které mají nejmenší doběhovou vzdálenost od místa ohrožení. V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků obce při vzniku MU v době míru zajišťuje obecní úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami (průmyslová havárie, únik nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod.) především za využití ochranných prostorů jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních,výrobních a dalších objektů, kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek.

· evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.

Zajištění evakuace organizuje obecní úřad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší je možný ve stávajících objektech jako např. školských, v ubytovnách, penzionech, tělocvičnách, kulturních domech apod. 

· skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.

Toto opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události. K tomu budou využity vhodné prostory v rámci obce, případně blízkého okolí. Skladování prostředků individuální ochrany pro zabezpečované skupiny osob ve školských a zdravotnických zařízeních bude prozatímně řešeno v centrálních skladech mimo území obcí a měst.

· vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce.

Na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto způsobem snižovat riziko spojené s případnými haváriemi.

· záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace.

Jako místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít např. zařízení umýváren, sprch, čistíren, garáží větších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontaminační plochy v podstatě postačí zpevněná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé strany odjezd s přívodem vody nebo páry.

Záhraboviště není ve  správním území vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.

· ochrana před vlivy nebezpečných látek  skladovaných v území.

V řešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí kontaminantů (uzavření a utěsnění otvorů, oken a dveří, větracích zařízení) a dočasně ukrývané osoby chránit improvizovaným způsobem (ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla).

· nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude řešit město a jejich orgány ve spolupráci s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plánů pro případy mimořádné situace.

· zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení.

Tato oblast bude v případě obce zajištěna spuštěním sirén a předáním varovných informací občanům cestou MÚ za využití rozhlasů, pojízdných rozhlasových zařízení, předání telefonických informací a dalších náhradních prvků varování. 

D.6.
VOJENSKÉ ZÁJMY

V řešeném území se nenachází zájmové území vojenské správy. Na území nejsou evidovány žádné objekty, sdělovací kabely ani jiné inženýrské sítě, ke kterým výkon vlastnického práva státu vykonává Ministerstvo obrany České republiky.
E) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

E.1.
NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Návrh ÚP Hartmanice respektuje hodnotné přírodně krajinné prostředí řešeného území na ploše EVL (NATURA 2000), na ploše Přírodního parku Kochánov a na ploše CHKO Šumava i mimo tyto plochy. Zastavitelné plochy, potřebné pro udržitelný rozvoj řešeného území budou těsně navazovat na zastavěné území sídel a svým funkčním využitím negativně neovlivní kvalitní kulturní krajiny, která je obklopuje.
Na plochách smíšených nezastavěného území je umožněno zalesňování pozemků, a to na plochách navazujících na stávající PUPFL a na plochách, jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL.

Dále je ve volné krajině umožněno zřizování vodních ploch a umisťování dočasných staveb pro zabezpečení zemědělské činnosti, jako jsou seníky, včelíny, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, realizace komunitního kompostování, polních hnojišť za splnění zákonných podmínek ochrany ZPF. 

Nemělo by se jednat o zemědělskou půdu s I. třídou ochrany.
Stanovení koncepčních podmínek pro změny jejich využití
Udržitelné hospodaření v krajině:

· dobudování územního systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnovení její prostupnosti a obnovení a uchování jejích estetických hodnot a kulturní paměti

· revitalizace povodí (říčních systémů)

· podpora správné zemědělské praxe a ekologické produkce

· ozdravění lesů 

· protipovodňová ochrana území a osídlení

· rekultivace území devastovaných těžbou a energetikou

· zajišťování ochrany vodních zdrojů

Snížení energetické a surovinové náročnosti hospodářství a oborové struktury ekonomické základny

· úspora surovin a energií, jejich recyklace a druhotné využití

· využívání obnovitelných zdrojů energie a surovin
· ekologicky vhodné formy rekreace, cestovního ruchu, lázeňství

E.2.
NÁVRH SYSTÉMU ÚSES

Návrh místního územního systému ekologické stability krajiny respektuje zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny stanovený úkol vytvořit v řešeném území vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti v obecné ochraně přírody a  realizují ho společně orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Hlavním cílem je trvalé zajištění biodiverzity (biologické rozmanitosti) ve smyslu “Úmluvy o biologické rozmanitosti”, k níž Česká republika přistoupila v roce 1994.

Podle významu skladebných segmentů jsou územní systémy ekologické stability rozděleny do tří úrovní - nadregionální, regionální a lokální.

Ekologický význam ÚSES:

· biologický - ochrana stávajících stanovišť pro biotu v celém řešeném území

· krajinotvorný – ochrana celkového krajinného prostředí

· estetický – ochrana členitosti krajiny v bezlesí
Základní doporučení pro zlepšení ekologické funkce krajiny:

· U vodotečí v co největší míře obnovit přírodě blízký charakter (revitalizovat) a podporovat sukcesi v jejich blízkosti.

· Vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupeň ekologické stability lučních porostů.

V návrhu jsou vymezeny plochy pro ÚSES – biocentra a biokoridory, kde jsou stanoveny podmínky pro jejich využití.
E.2.1.
PRVKY ÚSES V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
Území obce vykazuje vysokou míru přirozené stability, vymezení prvků ÚSES tak vytváří podmínky pro legislativní zajištění základní kostry stability.
Nadregionální ÚSES
Vymezení nadregionálních prvků ÚSES bylo převzato z ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko a ÚTP. Řešeným územím prochází osa a nadregionální biokoridor K110/K108 s řadou vložených lokálních biocenter. V území se projevuje svou ochrannou zónou. Jižní části se dotýká osa dalšího nadregionálního biokoridoru K112.
Regionální ÚSES

Vymezení regionálních prvků ÚSES bylo převzato z ÚAP Sušice - ZÚR PK (Generel regionálního ÚSES) a ZÚR PK (ÚP VÚC okresu Klatovy). Zahrnuje regionální biokoridor RBK 1585 ležící na ose nadregionálního biokoridoru K110/K108. Podél řeky Křemelnné, na jižní hranici zájmového území je vymezen regionální biokoridor RBK ?1? mezi regionálními biocentry RBC 1587 a RBC 1592.
Lokální ÚSES

Byl zapracován v souladu s podklady poskytnutými MÚ Sušice (ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko). Zahrnuje řadu lokálních biocenter propojených lokální biokoridory.
Interakční prvky

V řešeném území jsou zakresleny dva plošné interakční prvky.
Navržené - nefunkční prvky ÚSES
EKO   1 - nefunkční nadregionální biokoridor NRBK 110/006 - 110/007
EKO   2 - nefunkční nadregionální biokoridor NRBK 110/007 - 110/008
EKO   3 - nefunkční nadregionální biokoridor NRBK 110/008 - 110/009
EKO   4 - nefunkční nadregionální biokoridor NRBK 110/009 - 1585
EKO   5 - nefunkční lokální biocentrum LBC K112/017
EKO  6 - nefunkční lokální biocentrum LBC SU082, nefunkční lokální biokoridor LBK SU082 - CHOŠ ?15?, nefunkční lokální biokoridor LBK SU081 - SU082, nefunkční lokální biokoridor LBK SU082 - SU084, nefunkční lokální biokoridor LBK SU038 - SU082
EKO   7 - nefunkční lokální biokoridor LBK CHOŠ ?15? - SU084 
EKO   8 - nefunkční lokální biokoridor LBK SU083 - SU084
EKO   9 - nefunkční lokální biokoridor LBK SU038 - SU084
EKO 10 - nefunkční lokální biokoridor LBK ?12?
Tabulková část
	Označení prvku ÚSES
	RBC 1592

	Typ prvku
	Regionální biocentrum v regionálním biokoridoru - neřešeno/ /vymezené

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	

	Katastrální území
	Paště

	Zdroj
	ÚAP Sušice - ZÚR PK (Generel regionálního ÚSES)


	Označení prvku ÚSES
	RBK ?1?

	Typ prvku
	Regionální biokoridor - k vytýčení

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	

	Katastrální území
	Paště

	Zdroj
	ÚAP Sušice - ZÚR PK (ÚP VÚC okresu Klatovy)


	Označení prvku ÚSES
	RBC 1587

	Typ prvku
	Regionální biocentrum v nadregionálním biokoridoru - neřešeno/ /vymezené

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	

	Katastrální území
	Paště

	Zdroj
	ÚAP Sušice - ZÚR PK (Generel regionálního ÚSES)


	Označení prvku ÚSES
	RBC 1585

	Typ prvku
	Regionální biocentrum Údolí Volšovky

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní  + mezofilní

	Katastrální území
	Bezděkov u Hartmanic, Chlum u Hartmanic, Hartmanice I., Hořejší Těšov, Kochánov II., Kochánov III.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC K112/016

	Typ prvku
	Lokální biocentrum

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní + mezofilní

	Katastrální území
	Vatětice

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	NRBK 112/016 - 112/018

	Typ prvku
	Nadregionální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Vatětice

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC K112/017

	Typ prvku
	Lokální biocentrum

	Funkčnost
	Nefunkční

	Popis
	U sv. Jana

	Katastrální území
	Vatětice

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	NRBK 112/017 - 112/022

	Typ prvku
	Nadregionální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Dolejší Krušec

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	NRBK 112/022 - 112/023

	Typ prvku
	Nadregionální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Dolejší Krušec

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK 112/023 - SU081

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Dolejší Krušec

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC SU081

	Typ prvku
	Lokální biocentrum

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Dolejší Krušec

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK SU081 - SU082

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Část funkční, část nefunkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Dolejší Krušec

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC SU082

	Typ prvku
	Lokální biocentrum

	Funkčnost
	Nefunkční

	Popis
	

	Katastrální území
	Dolejší Krušec

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK SU038 - SU082

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Část funkční, část nefunkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Dolejší Krušec, Loučová

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC SU038

	Typ prvku
	Lokální biocentrum Hejtmanka

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Dolejší Krušec

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK SU037 - SU038

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Dolejší Krušec, Loučová

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK SU038 - SU039

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Dolejší Krušec

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK SU038 - SU084

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Část funkční, část nefunkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Loučová

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK SU082 - SU084

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Část funkční, část nefunkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Chlum u Hartmanic, Hořejší Krušec, Loučová 

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK CHOŠ ?15? - SU084

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Část funkční, část nefunkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Chlum u Hartmanic, Světlá u Hartmanic

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK SU083 - SU084

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Část funkční, část nefunkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Chlum u Hartmanic, Světlá u Hartmanic, Vlastějov

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC SU084

	Typ prvku
	Lokální biocentrum V hrdle

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní  + mezofilní

	Katastrální území
	Světlá u Hartmanic

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC SU083

	Typ prvku
	Lokální biocentrum V potocích

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Chlum u Hartmanic, Dolejší Těšov, Vlastějov

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK 110/009 - SU083

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Dolejší Těšov, Javoří u Hartmanic, Vlastějov

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK SU082 - CHOŠ ?15?

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Část funkční, část nefunkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Hořejší Krušec

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC CHOŠ ?15?

	Typ prvku
	Lokální biocentrum

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní  + mezofilní

	Katastrální území
	Chlum u Hartmanic, Hořejší Krušec

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK ?2?

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní  + mezofilní

	Katastrální území
	Chlum u Hartmanic, Hořejší Krušec, Hartmanice I.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	NRBK 110/009 - 1585

	Typ prvku
	Nadregionální biokoridor

	Funkčnost
	Nefunkční

	Popis
	

	Katastrální území
	Chlum u Hartmanic, Dolejší Těšov, Hořejší Těšov

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC K110/009

	Typ prvku
	Lokální biocentrum Černý les

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní  + mezofilní

	Katastrální území
	Dolejší Těšov, Hořejší Těšov, Mochov u Hartmanic

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	NRBK 110/008 - 110/009

	Typ prvku
	Nadregionální biokoridor

	Funkčnost
	Část funkční, část nefunkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Dolejší Těšov, Javoří u Hartmanic, Mochov u Hartmanic

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK 110/008 - SU091

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Javoří u Hartmanic

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC SU091

	Typ prvku
	Lokální biocentrum Vosík

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Javoří u Hartmanic

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK SU091 - SU092

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Javoří u Hartmanic

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC K110/008

	Typ prvku
	Lokální biocentrum

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Kochánov II., Mochov u Hartmanic

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	NRBK 110/007 - 110/008

	Typ prvku
	Nadregionální biokoridor

	Funkčnost
	Část funkční, část nefunkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Kochánov II., Kochánov III., 

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC K110/007

	Typ prvku
	Lokální biocentrum Keply

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní  + mezofilní

	Katastrální území
	Kochánov II., Kochánov III., 

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK 110/007 - SU093

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Kochánov II.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	NRBK 110/006 - 110/007

	Typ prvku
	Nadregionální biokoridor

	Funkčnost
	Část funkční, část nefunkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Kochánov III.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK KT??? - 110/007

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Kochánov III.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK ?3?

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Kochánov III.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC ?4?

	Typ prvku
	Lokální biocentrum

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Kochánov III.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK ?5?

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Kochánov III.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK ?6?

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Kochánov III.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC ?7?

	Typ prvku
	Lokální biocentrum Kepelské mokřady

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní  + mezofilní

	Katastrální území
	Kochánov III.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK ?8?

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Kochánov III.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK ?9?

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Kochánov III.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK 110/007 - CHOŠ ?16?

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Kochánov III.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC CHOŠ ?16?

	Typ prvku
	Lokální biocentrum Horská louka

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní  + mezofilní

	Katastrální území
	Kochánov III.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK ?10?

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Mezofilní

	Katastrální území
	Kochánov III.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK ?11?

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Kochánov II., Kochánov III.

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK ?12?

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Část funkční, část nefunkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Kochánov II., Kochánov III., Mochov u Hartmanic

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBC ?13?

	Typ prvku
	Lokální biocentrum 

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Kochánov II., Mochov u Hartmanic

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	LBK ?14?

	Typ prvku
	Lokální biokoridor

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	Hygrofilní

	Katastrální území
	Hořejší Těšov, Kochánov II., Mochov u Hartmanic

	Zdroj
	ÚAP Sušice - Generel ÚSES Sušicko


	Označení prvku ÚSES
	K110/K108

	Typ prvku
	Osa nadregionálního biokoridoru Kleť, Bulový

	Funkčnost
	Nefunkční

	Popis
	MB

	Katastrální území
	Bezděkov u Hartmanic, Dolejší Těšov, Hartmanice I., Hartmanice II., Hořejší Krušec, Hořejší Těšov, Javoří u Hartmanic, Kundratice II., Zálužice II.

	Zdroj
	ÚAP Sušice


	Označení prvku ÚSES
	K112

	Typ prvku
	Osa nadregionálního biokoridoru Modravské slatě, Roklan - Albrechtice, Milčice

	Funkčnost
	Nefunkční

	Popis
	V

	Katastrální území
	Paště

	Zdroj
	ÚAP Sušice


	Označení prvku ÚSES
	

	Typ prvku
	Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	

	Katastrální území
	všechna katastrální území města, kromě k. ú. Loučová

	Zdroj
	ÚAP Sušice - ÚTP


	Označení prvku 
	IP 1

	Typ prvku
	Interakční prvek - plošný

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	

	Katastrální území
	Vatětice

	Zdroj
	ÚAP Sušice


	Označení prvku 
	IP 2

	Typ prvku
	Interakční prvek - plošný

	Funkčnost
	Funkční

	Popis
	

	Katastrální území
	Vlastějov

	Zdroj
	ÚAP Sušice


Plochy, na kterých se rozkládají příslušná biocentra budou využívány jako plochy přírodní, tj. plochy se zvýšenou ochranou, podporující ekologickou stabilitu krajiny a snižující ohroženost ekosystémů v území.

Doporučuje se postupně zakládat chybějící (nefunkční) části ÚSES. 
Regulativy pro plochy zařazené do ÚSES
Regulativy mají 2 základní funkce:

· Zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES

· Zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených nebo nefunkčních

Podrobněji viz. kapitola f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
E.3.
OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

V návrhu je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Dále je v návrhu územního plánu umožněno postupné zalesňování a převádění ekologicky nestabilních ploch na funkční plochy s vyšší ekologickou stabilitou.

E.4.
PROSTUPNOST KRAJINY 

Prostupnost krajiny řešeného území bude nadále zajišťována stávajícími silnicemi II. a III. třídy, místními komunikacemi, účelovými cestami a systémem pěších cest, turistických stezek a řadou značených cyklotras.

Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

Pozemky, přes které prochází cyklistická nebo turistická trasa se nesmí oplocovat.
V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozšířit doplňková zařízení (odpočívadla, půjčovny kol, tábořiště, informační tabule).

E.5.
VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A OCHRANU PŘED POVODNĚMI
E.5.1.
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opatřeními.
E.5.2.
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Zájmové území patří do povodí Otavy a levostranných přítoků této řeky. Otava protéká od jihu k severu a částečně tvoří východní hranici zájmového území. Ostružná pramení v blízkosti sídla Keply. Kepelský potok pramení nad Kochánovem. Volšovka pramení nad Mochovem a do jejího povodí dále patří Dobrá Voda, Dolní Těšov, Horní Těšov, Chlum, Světlá, Lučová, Javoří, Vlastějov a západní část Hartmanic. Luční potok pramení východně pod Hartmanicemi a do jeho povodí dále patří Trpěšice, Horní Krušec, Dolní Krušec a Prostřední Krušec. Přímo do povodí Otavy patří Palvínov a Vatětice. Radešovický potok pramení nad Křížencem a do jeho povodí dále patří Kundratice, Štěpánice, Záluží a Malý Radkov. Jižní část zájmového území patří do povodí Pěkného potoka a Křemenné, která tvoří jižní hranici zájmového území. Otava a Křemenná mají vyhlášeno záplavové území.
V zájmovém území je několik menších vodních ploch lokálního významu, rybníky jsou i v zastavěných částech sídel.
Uvnitř záplavového území je možné rozšiřování ploch, které budou zabraňovat především vodní erozi, vhodná krajinná revitalizační opatření (např. plochy s travním porostem, zalesněné plochy, budování protierozních a vsakovacích nádrží, výstavba a údržba suchých poldrů, apod.).
E.5.3.
PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ

Protipovodňová opatření budou řešena v rámci běžné údržby toků a protipovodňových opatření v krajině v souladu s vodním zákonem. Stávající vodoteče, vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. Podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce 8 m od břehové hrany. I nadále je potřeba provádět údržbu vegetace zejména v okolí vodních toků a rybníků. 

E.6.
VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
V souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 bude intenzivněji využíván rekreační potenciál krajiny - specifické oblasti SOB-1 Šumava , ve které se řešené území nachází, a to pro letní i zimní pobytovou rekreaci. Na zastavitelných plochách občanského vybavení komerčního charakteru bude zrealizována výstavba objektů a zařízení podporujících cestovní ruch, využívajících kvalitní přírodní prostředí, existenci systému pěších turistických stezek a značených cykloturistických stezek v krajině a možnost využití příznivých terénních podmínek pro zimní sporty.

V návrhu ÚP Hartmanice jsou vymezeny plochy pro individuální rekreaci (R 8, R 9 v k. ú. Hartmanice I a R 151 v k. ú. Kundratice II) a  plochy situováné v okrajových částech sídel pro rekreační sportoviště (Rs 82 v k. ú. Dolejší Těšov, Rs 110 v k. ú. Hořejší Těšov a Rs 150 v k. ú. Kundratice II).
V souladu se ZÚR Plzeňského kraje je navržena trasa koridoru mezinárodní cyklostezky Praha - Plzeň - Regensburg. Cyklostezka vede hodnotným přírodně krajinným prostředím lokalitou Keply v katastrálním území Kochánov III.
E.7.
VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
V řešeném území se nachází: 

· registrované prognózní zdroje nerostných surovin (9324600 - Dolejší Těšov; 9324500 - Hartmanice)
· poddolovaná území ložiska nevyhrazených nerostů

a) zlatonosná ruda (773 - Dolejší Těšov, 791 - Dobrá Voda-Křemelná, 831 - Dobrá Voda-Staré hutě, 5026 - Stodůlky nad Křemelnou, 785 - Bezděkov, 794 - Dobrá Voda-Hartmanice, 751 - Mochov, 790 - Dobrá Voda-Zadní Paště)
b) polymetalické rudy (5004 - Dolejší Těšov)
c) železné rudy (823 - Štěpanice)
· stará důlní díla (121 - Dolejší Těšov, 125 - Hartmanice - Křemelná, 126 - Hartmanice - Přední Paště, 1868 - Sněžné jámy č. 1, 1869 - Sněžné jámy č. 2, 1871 - Sněžné jámy č. 6)
F) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího využití, přípustného, nepřípustného, popř. podmíněného využití, využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

F.1.
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

V grafické části Hlavního výkresu (měřítko 1 : 5 000) je patrné členění řešeného území do ploch s rozdílným způsobem využití. Jednotlivé  plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem upřesňující způsob využití. Plochy stabilizované jsou označeny plně, plochy návrhu jsou označeny šrafou. 

Definice použitých pojmů a obecné zdůvodnění

	Obecně

	Regulativy u stávajících ploch (stabilizovaných) se vztahují pouze na  změny současného stavu (přístavby, nástavby a dostavby). Je tedy přípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s regulativy umožňující změny současného stavu. (Například současná zastavěnost budovami může být již v současnosti vyšší, než umožňuje plošný regulativ pro možnost přístavby).

	Plošné regulativy 

	Zastavěnost budovami

· zastavěností budovami se rozumí zastavěná plocha samotné budovy navrženého funkčního využití bez teras, přístupových cest a zpevněných ploch, bazénů a samostatně stojících přístřešků;

	Zastavěnost celková

· veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním pozemkům; bude-li v určité etapě zastavěná pouze část z navrhované plochy, potom zastavěnost bude vztažena na řešenou vymezenou část;

· celkovou zastavěností se rozumí zastavěná plocha všemi budovami a včetně teras a přístupových cest a všech zpevněných ploch a bazénů a všech samostatně stojících přístřešků; 

· zastavěnou plochu lze rovněž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné započítat do záboru ZPF a kde je nezbytné sejmout původní ornici;

· pro posouzení je vždy uvažována méně příznivá varianta;

	Výškové regulativy

	· výškou podlaží u staveb pro bydlení se rozumí běžná výška do 3,5 m;

	Prostorové regulativy

	Střecha – typ a sklon

· regulativy pro střechu se vztahují na převládající plochu střešní roviny, výjimku mohou tvořit pouze malé části půdorysné plochy v celkovém součtu do 20% střech budovy nebo spojeného komplexu budov, například pro zastřešení vstupů, přístřešků pro venkovní posezení, samostatné garáže, kůlny, vikýře atd.

· u staveb pro bydlení se nepřipouští neklasické pojetí sedlových střech 

   (násobné nebo pilové uspořádání, soustava sedlových střech vedle sebe …);

· u valbových střech musí zbývat hřeben v délce alespoň 3m;

	Půdorys budovy

· půdorysem budovy se rozumí převládající půdorysný tvar bez započítání drobných výběžků;

· nemusí být splněno při zřetelném tvaru „L“ nebo „T“


	Plochy bydlení (§ 4 vyhl. 501/2006 Sb.)
- stav 
	B

	Přípustné využití

	Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Do ploch bydlení jsou zahrnuty pozemky bydlení a současně souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy čistě obchodního prodeje o výměře větší než 300 m2 prodejní plochy. Součástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše (například skleníky, bazény, sklady nářadí, kůlny, garáže…).

	Nepřípustné využití

	Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.).

	Druh regulativů
	Regulativ pro výstavbu

	Plošné regulativy
	

	Počet staveb na stávající ploše
	stávající počet lze zvýšit za podmínky dodržení min. velikosti parcely 700m², u bytových domů min. 1000 m²/10 b. j.

	Zastavěnost budovami
	stávající nebo maximálně 25%, u přistavovaných bytových domů max. + 15%, na nově oddělených parcelách max. 35 %

	Zastavěnost celková
	stávající nebo maximálně 35%

	Velikost stavebních parcel
	v zastavěném území nelze oddělit pozemek menší než 700m² pro RD a min. 1000 m² pro byt. dům

	Výškové regulativy
	

	Výška budovy
	stávající nebo s možností dostavby na max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, u bytových domů 3 nadzemní podlaží + podkroví

	Výška budovy do hřebene v metrech. 
	stávající nebo lze upravit výšku max. na 11,5m, u bytových domů max. 12,5m

	Prostorové regulativy
	

	Střecha - typ
	stávající, u nových objektů sedlová nebo polovalbová

	Střecha - sklon 
	stávající s možností úpravy na sklon 33º - 43º , u nových objektů sklon 33º - 43º


	Plochy bydlení (§ 4 vyhl. 501/2006 Sb.)

- návrh 
	B 3, B 5, B 7, B 11, B 15, B 20, B 21, B 22, B 27, B 30, B 31, B 34, B 35, B 37, B 42, B 44, B 48, B 61, B 62, B 63, B 65, B 67, B 70, B 73, B 75, B 80, B 81, B 83, B 94, B 101, B 104, B 105, B 111, B 120, B 121, B 152, B 155, B 160, B 161, B 171, B 172, B 173, B 174, B 180, B 181, B 182, B 184, B 186, B 190, B 191, B 192, B 194, B 210

	Přípustné využití

	Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Do ploch bydlení jsou zahrnuty pozemky bydlení a současně souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy čistě obchodního prodeje o výměře větší než 300 m2 prodejní plochy. Součástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše (například skleníky, bazény, sklady nářadí, kůlny, garáže…).

	Nepřípustné využití

	Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.).

	Druh regulativů
	Regulativ pro výstavbu

	Plošné regulativy
	

	Počet staveb na stávající ploše
	stávající počet lze zvýšit za podmínky dodržení min. velikosti parcely 700m², u bytových domů min. 1000 m²/10 b. j.

	Zastavěnost budovami
	stávající nebo maximálně 30%, u přistavovaných bytových domů max. + 15%, na nově oddělených parcelách max. 40 %

	Zastavěnost celková
	stávající nebo maximálně 45%

	Velikost stavebních parcel
	v zastavěném území nelze oddělit pozemek menší než 700m² pro RD a min. 1000 m² pro byt. dům

	Výškové regulativy
	

	Výška budovy
	stávající nebo s možností dostavby na max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, u bytových domů 3 nadzemní podlaží + podkroví

	Výška budovy do hřebene v metrech. 
	stávající nebo lze upravit výšku max. na 11,5m, u bytových domů max. 12,5m

	Prostorové regulativy
	

	Střecha - typ
	stávající, u nových objektů sedlová nebo polovalbová

	Střecha - sklon
	stávající s možností úpravy na sklon 33º - 43º , u nových objektů sklon 33º - 43º


	Plochy rekreace (§ 5 vyhl. 501/2006 Sb.)

- stav
	R

	Přípustné využití

	Plochy rekreace zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.

Typickými zástupci této kategorie jsou „zahrádkářské kolonie“ a malé zahrady budované jako doplněk bytové výstavby.

Stávající objekty individuální rekreace lze přestavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností půdorysného rozšíření a dostaveb.

	Nepřípustné využití

	Veškeré využití narušující prostředí, trvalé bydlení, garáže jako samostatné objekty, jakékoliv jiné využití a zařízení, které nejsou uvedeny jako přípustné.

	Druh regulativů
	Regulativ pro výstavbu

	Plošné regulativy
	

	Zastavěnost stavbami
	stávající zastavěnost lze zvýšit do zastavěné plochy 20% výměry stavební parcely pro jednu stavbu rodinné rekreace včetně souvisejících doplňkových staveb (přístřešky, skleníky) 

	Zastavěnost celková
	celkovou  zastavěnost  lze zvýšit na maximálně 20% výměry stavební parcely

	Velikost stavebních parcel
	stav nebo nelze dělit pod 400m² 

	Výškové regulativy
	

	Výška budovy
	stávající nebo

maximálně 1 nadzemní podlaží

	Prostorové regulativy
	

	Střecha - typ
	stávající nebo sedlová, polovalbová


	Plochy rekreace (§ 5 vyhl. 501/2006 Sb.)

- návrh
	R 8, R 9, R 151 

	Přípustné využití

	Plochy rekreace zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, rekreačních luk a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s drobnými rekreačními aktivitami.

Stávající objekty individuální rekreace lze přestavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností půdorysného rozšíření.

	Nepřípustné využití

	Veškeré využití narušující prostředí, trvalé bydlení, garáže jako samostatné objekty, jakékoliv jiné využití a zařízení, které nejsou uvedeny jako přípustné.

	Druh regulativů
	Regulativ pro výstavbu

	Plošné regulativy
	

	Zastavěnost budovami
	jeden rekreační objekt na min. velikosti parcely 400m² 

	Zastavěnost celková
	jeden rekreační objekt na maximálně 

	Velikost stavebních parcel
	nelze dělit pod 400m² 

	Výškové regulativy
	

	Výška budovy
	maximálně 1 nadzemní podlaží

	Prostorové regulativy
	

	Střecha - typ
	stávající nebo sedlová, polovalbová


	Plochy rekreace - sport
- návrh
	Rs 82, Rs 110, Rs 150 

	Přípustné využití

	Plochy rekreace - sportu zahrnují pozemky především sportovních aktivit, hřišť a staveb souvisejících se sportovním využitím. Dále tyto plochy zahrnují veřejná prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.

	Druh regulativů
	Regulativ pro výstavbu

	Plošné regulativy
	

	Zastavěnost sportovními stavbami a budovami pro obsluhu sportovních zařízení
	80% 

	Zastavěnost celková
	90% 

	Výškové regulativy
	

	Výška budovy
	maximálně 1 nadzemní podlaží


	Plochy občanského vybavení (§ 6 vyhl. 501/2006 Sb.)

- stav
	OV

	Přípustné využití

	Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

	Nepřípustné využití

	Činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, pěstitelství, průmyslová výroba a sklady a další funkce, neuvedené jako přípustné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli činnosti a funkční využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, popř. by bránily tomuto funkčnímu využití.

	Druh regulativů
	Regulativ pro výstavbu

	Plošné regulativy
	

	Zastavěnost celková
	stávající nebo maximálně 55% (85% u sportovních ploch)

	Výškové regulativy
	

	Výška budovy
	stávající nebo do výšky max. 3 nadzemní podlaží, maximálně 15 m


	Plochy občanského vybavení (§ 6 vyhl. 501/2006 Sb.) 

- návrh
	OV 6, OV 12, OV 13, OV 17, OV 18, OV 19, OV 24, OV 26, OV 28, OV 29, OV 46, OV 201, OV 202, OV 203

	Přípustné využití

	Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

	Nepřípustné využití

	Činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, pěstitelství, průmyslová výroba a sklady a další funkce, neuvedené jako přípustné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli činnosti a funkční využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, popř. by bránily tomuto funkčnímu využití.

	Druh regulativů
	Regulativ pro výstavbu

	Plošné regulativy
	

	Zastavěnost celková
	stávající nebo maximálně 55% (85% u sportovních ploch)

	Výškové regulativy
	

	Výška budovy
	max. 3 nadzemní podlaží, maximálně 15 m


	Plochy občanského vybavení – hřbitov

- stav
	OVh

	Přípustné využití

	Parkově upravená veřejná prostranství, krajinná zeleň, přírodě blízké porosty a dřeviny, travní porosty bez dřevin, solitéry s podrostem bylin. Přípustné je osazovat drobnou architekturu, pomníky, hrobky, památníky, vysazovat aleje apod, zřizovat stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, vývěsky), stavby související s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury s provozem hřbitova související.

	Nepřípustné využití

	Veškeré využití neuvedené jako přípustné. 


	Plochy občanského vybavení – hřbitov

- územní rezerva
	R - OVh

	Přípustné využití

	Parkově upravená veřejná prostranství, krajinná zeleň, přírodě blízké porosty a dřeviny, travní porosty bez dřevin, solitéry s podrostem bylin. Přípustné je osazovat drobnou architekturu, pomníky, hrobky, památníky, vysazovat aleje apod, zřizovat stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, vývěsky), stavby související s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury s provozem hřbitova související.

	Nepřípustné využití

	Veškeré využití neuvedené jako přípustné. 


	Plochy veřejných prostranství (§ 7 vyhl. 501/2006 Sb.)

- stav
	VP

	Přípustné využití

	Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.

	Nepřípustné využití

	Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 


	Plochy veřejných prostranství (§ 7 vyhl. 501/2006 Sb.)

- návrh
	VP 10, VP 16, VP 23, VP 33,  VP 36, VP 39, VP 45, VP 49, VP 64, VP 66, VP 68, VP 71, VP 74, VP 78, VP 84, VP 90, VP 91, VP 92, VP 93, VP 100, VP 112, VP 143, VP 183, VP 185, VP 193, VP 200

	Přípustné využití

	Plochy veřejných prostranství zahrnují navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.

	Nepřípustné využití

	Jiné než přípustné využití území je nepřípustné.


	Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhl. 501/2006 Sb.)

· - stav
	SO

	Přípustné využití

	Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných jsou zahrnuty pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.

	Nepřípustné využití

	Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.).

	Druh regulativů
	Regulativ pro výstavbu

	Plošné regulativy
	

	Zastavěnost budovami
	stávající, 

 nebo max. 30%

	Zastavěnost celková
	stávající, 

 nebo max. 40%

	Velikost stavebních parcel
	stávající nebo minimálně 800m²



	Výškové regulativy
	

	Výška budovy
	stávající nebo 1 NP

	Prostorové regulativy
	

	Střecha - typ
	stávající nebo  sedlová, polovalbová

- typická venkovská zástavba 

  sedlová, polovalbová, valbová 

  33º - 43º


	Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhl. 501/2006 Sb.)

· - návrh
	SO 2, SO 4, SO 32, SO 144

	- územní rezerva
	R - SO

	Přípustné využití

	Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných jsou zahrnuty pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.

	Nepřípustné využití

	Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.).

	Na území CHKO Šumava je nepřípustná výstavba objektů ve „druhé“ řadě.

	Druh regulativů
	Regulativ pro výstavbu

	Plošné regulativy
	

	Zastavěnost budovami
	max.25%

	Zastavěnost celková
	max. 40%

	Velikost stavebních parcel
	minimálně 800m²

ve Hartmanicích minimálně 600m²

	Výškové regulativy
	

	Výška budovy
	1 - 2 nadzemní podlaží

	Prostorové regulativy
	

	Střecha - typ
	nebo sedlová, polovalbová, valbová


	Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhl. 501/2006 Sb.)
· - stav
	DI

	Přípustné využití

	Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah a jiných druhů dopravy.

Plochy silniční dopravy zahrnují silniční pozemky silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot.

Plochy drážní dopravy zahrnují obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov.

Cyklistická a pěší komunikace včetně chodníků a zelených pásů v navržené výstavbě. Plochy určené pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektřinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprostředně související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území.

	Nepřípustné využití

	Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 


	Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhl. 501/2006 Sb.)
· - návrh
	DI 14, DI 25, DI 40, DI 41, DI 47, DI 50, DI 103, DI 145

	Přípustné využití

	Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah a jiných druhů dopravy.

Plochy silniční dopravy zahrnují silniční pozemky silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot.

Plochy drážní dopravy zahrnují obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov.

Cyklistická a pěší komunikace včetně chodníků a zelených pásů v navržené výstavbě. Plochy určené pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektřinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprostředně související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území.

	Nepřípustné využití

	Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 


	Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhl. 501/2006 Sb.)

– stav
	TI

	Přípustné využití

	Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.

	Nepřípustné využití

	Jsou veškeré činnosti vyžadující ochranu před zátěží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nepřípustné je zřizovat čerpací stanice pohonných hmot s výjimkou zařízení pro potřebu provozovatele. V pásmu hygienické ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům atd.).


	Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhl. 501/2006 Sb.)

– návrh
	TI 38, TI 76, TI.K20, TI.K26

	- územní rezerva
	R - TI

	Přípustné využití

	Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.

	Nepřípustné využití

	Jsou veškeré činnosti vyžadující ochranu před zátěží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nepřípustné je zřizovat čerpací stanice pohonných hmot s výjimkou zařízení pro potřebu provozovatele. V pásmu hygienické ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům atd.).


	Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl. 501/2006 Sb.)

– stav
	VS

	Přípustné využití

	Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, skladové areály, pozemky zemědělských staveb, fotovoltaické elektrárny a pozemky související veřejné infrastruktury.

	Podmíněně  přípustné využití

	Provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že budou splněny hygienické limity, v případě zemědělské výroby nepřesáhnou tyto prostory 25% plochy budov určených pro zemědělskou výrobu.

	Nepřípustné využití

	U ploch pro výrobu a skladování jsou nepřípustné všechny činnosti, které svými nepříznivými vlivy zasahují mimo hranice vlastního pozemku (mimo dané funkční využití). 

	Druh regulativů
	Regulativ pro výstavbu

	Plošné regulativy
	

	Zastavěnost budovami
	stávající nebo maximálně 55%

	Zastavěnost celková
	stávající nebo maximálně 85%

	Výškové regulativy
	

	Výška budovy 
	stávající nebo maximálně 2 nadzemní podlaží

	Prostorové regulativy
	

	Střecha - typ
	stávající nebo 

sedlová, polovalbová, valbová


	Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl. 501/2006 Sb.)

- návrh
	VS 1, VS 85, VS 162, VS 170

	Přípustné využití

	Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, skladové areály, pozemky zemědělských staveb, stavby a zařízení pro nakládání s odpady a pozemky související veřejné infrastruktury.

	Podmíněně  přípustné využití

	Provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že budou splněny hygienické limity, v případě zemědělské výroby nepřesáhnou tyto prostory 25% plochy budov určených pro zemědělskou výrobu.

	Veškeré záměry zamýšlené na území CHKO Šumava jsou možné za dodržení podmínek plošného a prostorového uspořádání krajiny a podmínky ochrany krajinného rázu, které budou stanoveny individuálně orgánem ochrany přírody (Správou CHKO Šumava).

	Fotovoltaické elektrárny je možné zřizovat za podmínek přímé návaznosti na zastavěné území, nenarušení estetiky krajinného rázu a dostupnosti inženýrské a technické infrastruktury.

	Nepřípustné využití

	U ploch pro výrobu a skladování jsou nepřípustné všechny činnosti, které svými nepříznivými vlivy zasahují mimo hranice vlastního pozemku (mimo dané funkční využití). 

	Na území CHKO Šumava je nepřípustné umístění fotovoltaických elektráren s výjimkou panelů na střechách budov.

	Druh regulativů
	Regulativ pro výstavbu

	Plošné regulativy
	

	Zastavěnost budovami
	maximálně 55%

	Zastavěnost celková
	maximálně 85%

	Výškové regulativy
	

	Výška budovy 
	1 - 2 nadzemní podlaží


	Plochy výroby a skladování - ekofarmy

(§ 11 vyhl. 501/2006 Sb.)

- návrh
	VSe 130, VSe 141

	Přípustné využití

	Plochy zemědělství a skladování zahrnují pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu a skladování a pozemky související veřejné infrastruktury.

	Podmíněně  přípustné využití

	Provozní byty pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané zemědělské výroby za podmínky, že budou splněny hygienické limity, v případě zemědělské výroby nepřesáhnou tyto prostory 25% plochy budov určených pro zemědělskou výrobu.

	Nepřípustné využití

	U ploch pro zemědělství a skladování jsou nepřípustné všechny činnosti, které svými nepříznivými vlivy zasahují mimo hranice vlastního pozemku (mimo dané funkční využití). 

	Druh regulativů
	Regulativ pro výstavbu

	Plošné regulativy
	

	Zastavěnost budovami
	maximálně 55%

	Zastavěnost celková
	maximálně 85%

	Výškové regulativy
	

	Výška budovy 
	1 - 2 nadzemní podlaží


	Plochy smíšené výrobní (§ 12 vyhl. 501/2001 Sb.)
	

	– návrh
	SV 43

	Přípustné využití

	Přípustně lze připustit výstavbu občanského vybavení.

Plochy smíšené výrobní zahrnují pozemky staveb pro bydlení pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 

	Nepřípustné využití

	Jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, těžká průmyslová výroba a sklady, nepřípustná je rovněž výstavba supermarketů a obchodních zařízení větších než 500 m2 prodejní plochy.

	Druh regulativů
	Regulativ pro výstavbu

	Plošné regulativy
	

	Zastavěnost budovami
	maximálně 55 %

	Zastavěnost celková
	maximálně 85 %

	Výškové regulativy
	

	Výška budovy
	1 - 2 nadzemní podlaží


	Plochy vodní a vodohospodářské (§ 13 vyhl. 501/2006 Sb.)

– stav
	V

	Přípustné využití

	Plochy vymezené za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny.

Plochy zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

Vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekreační nádrže a ostatní vodní díla, je možno zřizovat přemostění a lávky, stavidla a hráze, krmná zařízení pro chovné rybníky, pro rekreační vodní plochy, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení, výstavba tech. infrastruktury.

	Nepřípustné využití

	Jiná než hlavní a přípustná funkce území je nepřípustná. 


	Plochy vodní a vodohospodářské (§ 13 vyhl. 501/2006 Sb.)

– návrh
	V 72, V 77, V 140, V 142, V 153, V 175

	Přípustné využití

	Plochy vymezené za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny.

Plochy zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

Vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekreační nádrže a ostatní vodní díla, je možno zřizovat přemostění a lávky, stavidla a hráze, krmná zařízení pro chovné rybníky, pro rekreační vodní plochy, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení, výstavba tech. infrastruktury.

	Nepřípustné využití

	Jiná než hlavní a přípustná funkce území je nepřípustná. 


	Plochy zemědělské (§ 14 vyhl. 501/2006 Sb.)
- stav
	Z

	Přípustné využití

	Plochy zemědělské zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné je provádět na těchto plochách činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, změny druhu pozemku za splnění všech zákonných podmínek. Přípustná jsou protierozní a protipovodňová opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů  - budování záchytných příkopů kolem ohrožených pozemků, zřizování obdělávaných nebo zatravněných průlehů, terasování svažitých pozemků, znovuzřizování mezí, budování poldrů a hrází zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, účelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území.

Dále je přípustné umisťovat stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, včelíny, silážní jámy atd.), zřizování vodních nádrží do 5 ha, ostatní dopravní a technickou infrastrukturu. Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. při splnění zákonných podmínek.

	Nepřípustné využití

	Nelze zastavět žádnou stavbou, výrobkem plnícím funkci stavby nebo opatřením kromě těch, které jsou uvedeny v přípustném využití.


	Plochy zemědělské - sady (§ 14 vyhl. 501/2006 Sb.)
- stav
	Zs

	Přípustné využití

	Plochy zemědělské zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné je provádět na těchto plochách činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, změny druhu pozemku za splnění všech zákonných podmínek. Přípustná jsou protierozní a protipovodňová opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů  - budování záchytných příkopů kolem ohrožených pozemků, zřizování obdělávaných nebo zatravněných průlehů, terasování svažitých pozemků, znovuzřizování mezí, budování poldrů a hrází zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, účelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území.

Dále je přípustné umisťovat stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, včelíny, silážní jámy atd.), zřizování vodních nádrží do 5 ha, ostatní dopravní a technickou infrastrukturu. Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. při splnění zákonných podmínek.

	Nepřípustné využití

	Nelze zastavět žádnou stavbou, výrobkem plnícím funkci stavby nebo opatřením kromě těch, které jsou uvedeny v přípustném využití.


	Plochy lesní (§ 15 vyhl. 501/2006 Sb.)

- stav
	L

	Přípustné využití

	Plochy lesní zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny. Dále účelové komunikace naučné stezky, komunikace pro pěší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních.

Dále je přípustné umisťovat nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu přírody a nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury.

Dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku pouze při splnění podmínky, že  nárůst nepřesáhne 20 % prvotně zkolaudované plochy.

	Nepřípustné využití

	Všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených (např. výstavby objektů bydlení, sportu a rekreace, individuální rekreace, dále objektů, které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci,atd.).


	Plochy přírodní (§ 16 vyhl. 501/2006 Sb.)

– stav
	P

	Přípustné využití

	Plochy přírodní zahrnují mimo jiné i pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit včetně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter a výjimečně pozemky a stavby související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné je současné využití a využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší  ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES.

Pouze ve výjimečných případech lze připustit nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., při co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti.

	Nepřípustné využití

	Nepřípustné jsou změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES a dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich, rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činnosti přípustné a podmíněné.


	Plochy smíšené nezastavěného území

(§ 17 vyhl. 501/2006 Sb.)

– stav
	SN

	Přípustné využití

	Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené nezastavěného území jsou zahrnuty i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Na plochách zařazených mezi prvky ÚSES je přípustné současné využití a využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů a přirozenou skladbu bioty, odpovídající trvalým stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Přitom nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů. Umisťování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na příčné přechody inženýrských a dopravních staveb,  vodohospodářská zařízení, ČOV atd.

Na plochách nezařazených  mezi prvky ÚSES je navíc přípustné umisťovat stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, včelíny, silážní jámy atd.), přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 25%.) stávajících trvalých staveb. Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky splnění zákonných podmínek. Na plochách nezařazených do systému ÚSES je možné realizovat výstavbu účelových komunikací, polních cest, technické infrastruktury, povolovat lesnické, myslivecké a rybníkářské činnosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybníků) a zřizovat menší vodní plochy do 5 ha.

Přípustné je provádět na těchto územích změny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za splnění všech zákonných podmínek. Doporučená je výsadba alejí a ochranné zeleně. 

	Podmíněné přípustné využití

	Umístění jiných než příčných přechodů inženýrských a dopravních staveb,  vodohospodářská zařízení a ČOV je podmíněně přípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorových parametrů a nenarušení funkčnosti biokoridoru. Stavby procházející ÚSES budou uzpůsobovány tak, aby nevytvářely migrační bariéru pro organismy.

	Nepřípustné využití

	Nepřípustné jsou změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES a dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení chybějících částí biokoridorů, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod., mimo činností podmíněných. Pro jakékoliv stavby mimo hlavní funkce a přípustné je toto území nezastavitelné (například sklady, chaty, chalupy).


	Plochy specifické - zámecký park

(§ 19 vyhl. 501/2006 Sb.)

- návrh
	S 60, S 154

	Přípustné využití

	Plochy zámeckého parku veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a pozemky související technické infrastruktury. Přípustné je zřizování stezek pro pěší, osazování prvků drobné architektury, městského mobiliáře, pomníků, památníků a výsadba zeleně obecně.

	Nepřípustné využití

	Nepřípustné jsou jiná než přípustná využití území. 


F.2.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY

Některé plochy určené pro výstavbu jsou z větší části meliorované. Před zahájením výstavby je nutné provést úpravu funkčního drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti.

OCHRANA PŘED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁTĚŽÍ

1) ochrana před negativními vlivy z dopravy 
V rozvojových plochách v blízkosti silnic II. a III. třídy a stávajících trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení, stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní, sociální účely a pro sport a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže

2) ochrana před negativními vlivy z provozu

Pro plochy smíšené obytné, plochy smíšené výrobní, plochy výroby a skladování včetně ekofarem, plochy technické infrastruktury, plochy občanského vybavení (jedná se o plochy stávající i navrhované) platí, že hranice negativních vlivů (např. hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy rozdílného využití (případně na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chráněného venkovního prostoru staveb.

V ploše negativního vlivu je možno umisťovat ojediněle stavby pro bydlení za podmínky, že bude zajištěna ochrana před negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb. Dále je možné  umisťovat ojediněle stavby pro ubytování za podmínky, že bude zajištěna ochrana před negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb.

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Podmínkou povolování staveb je pokrytí potřeb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funkční využití na vlastním pozemku, a to již jako součástí stavby.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU ČOV

V sídlech Dolejší Krušec a Hořejší Těšov je okolo navrhovaných ploch pro ČOV navržena maximální hranice negativního vlivu ČOV pro území, které je ČOV ovlivňováno.

Jsou to hranice, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo překročit.
PLOCHY PRO PŘÍSTUP K VODNÍM TOKŮM
Podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce 8 m od břehové hrany.
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY (ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY)

Celé řešené území lze označit jako území s archeologickými nálezy. Při stavebních aktivitách může dojít k narušení archeologicky významné lokality. V případě výstavby je nutné zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.

OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA 

V řešeném území jsou vymezeny pozemky pro územní rezervu s funkčním využitím občanské vybavení - hřbitov. 
Ochranné pásmo veřejných pohřebišť se zřizuje 100 m od hranice pozemků. Stavební úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost.
VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA  A UMISŤOVÁNÍ STAVEB 
Hlavní stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 30m od kraje lesa (oplocení lze umístit v min. vzdálenosti 5m od kraje lesa). Případné menší vzdálenosti povoluje příslušný orgán ochrany PUPFL.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDORŮ

Navržená plocha pro přeložku na silnici II/190 a koridory tech. infrastruktury (vodovod, kanalizace, el. vedení) jsou  vymezeny jako ochrana území pro realizaci záměrů výstavby dopravní a technické infrastruktury. Tato území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění této stavby v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucí z příslušných právních předpisů) a popřípadě také následný přístup. Působnost koridoru pro dopravní infrastrukturu končí realizací stavby. Pokud nebude změnou územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající způsob využití. Případné nevyužité pozemky budou navráceny zemědělskému a lesnímu půdnímu fondu.

PLOCHA PRO NÁVRH OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍCH ZDROJŮ

Návrh územního plánu Hartmanice vymezuje ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně u 4 stávajících vodních zdrojů. Ve vymezených plochách nelze realizovat činnosti, které mohou negativně ovlivnit kvalitu vodních zdrojů ( např. hnojení, „černá“ skládka, hnojiště, vylévání kejdy, apod.).

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV
Navržená plocha pro územní rezervu výhledové vodní nádrže Rejštejn, která zasahuje na  katastrální území Vatětice, k. ú. Štěpanice, k. ú. Zálužice I a k. ú. Paště, je vymezena dle grafické části Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje jako ochrana území určeného pro zatopení vodou. Do doby než se uskuteční realizace záměru bude ponecháno stávající funkční využití ploch.
G) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Návrh veřejně prospěšných staveb je vyznačen v samostatném výkrese – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a dále v Hlavním výkrese. 
G.1.
SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VYVLASTNIT

G.1.1.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY nadmístního významu

Dopravní infrastruktura

	KÓD
	ÚČEL
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

	DI.C2
	Návrh plochy pro trasu dálkové cykloturistické stezky (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda)
	k.ú. Kochánov III


G.1.2.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY místního významu

Dopravní infrastruktura

	KÓD
	ÚČEL
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

	DI.DI 40
	Návrh plochy pro přeložku silnice II. třídy II/190
	k. ú. Hartmanice I


Technická infrastruktura - plochy venkovního vedení VN a plochy pro trafostanice

	KÓD
	ÚČEL
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

	TI.E1
	Návrh plochy pro přeložku vrchního el. vedení VN 22 kV
	k. ú. Hartmanice I

	TI.E2
	Návrh plochy pro trafostanici T27 s el. vedením VN 22 kV
	k. ú. Dolejší Krušec

k. ú. Hořejší Krušec

	TI.E3
	Návrh plochy pro trafostanici T26 s el. vedením VN 22 kV
	k. ú. Vatětice


Technická infrastruktura - plochy vodovodu 

	KÓD
	ÚČEL
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

	TI.V1
	Návrh plochy pro samostatný vodovodní řad propojující horní a dolní vodojem
	k. ú. Hartmanice I

	TI.V2
	Návrh plochy pro vodovodní řad na severozápadním okraji města Hartmanice
	k. ú. Hartmanice I

	TI.V3
	Návrh plochy pro vodovodní řad na severním okraji města Hartmanice
	k. ú. Hořejší Krušec

	TI.V4
	Návrh plochy pro vodovodní řad s redukčním ventilem pro zásobování sídla Hořejší Krušec
	k. ú. Hartmanice I 

k. ú. Dolejší Krušec

k. ú. Hořejší Krušec

	TI.V5
	Návrh plochy pro vodovodní řad na východním okraji města Hartmanice
	k. ú. Hartmanice I

	TI.V6
	Návrh plochy pro vodovodní řad na východním okraji města Hartmanice
	k. ú. Hartmanice I

	TI.V7
	Návrh plochy pro vodovodní řad východně od města Hartmanice
	k. ú. Hartmanice I

	TI.V8
	Návrh plochy pro vodovodní řad pro zásobování sídla Kundratice
	k. ú. Hartmanice I

k. ú. Kundratice I

	TI.V9
	Návrh plochy pro vodovodní řad v sídle Dolejší Krušec
	k. ú. Dolejší Krušec


Technická infrastruktura - plochy kanalizace 

	KÓD
	ÚČEL
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

	TI.K1
	Návrh plochy pro oddílný kanalizační řad - odkanalizování  severní části města Hartmanice
	k. ú. Hartmanice I

k. ú. Hořejší Krušec

	TI.K2
	Návrh plochy pro čerpací stanici severně od města Hartmanice
	k. ú. Hořejší Krušec

	TI.K3
	Návrh plochy pro kanalizační výtlak napojený na kanalizační síť města Hartmanice
	k. ú. Hořejší Krušec

	TI.K4
	Návrh plochy pro oddílný kanalizační řad - odkanalizování  sídla Hořejší Krušec
	k. ú. Hořejší Krušec

	TI.K5
	Návrh plochy pro čerpací stanici v sídle Hořejší Krušec
	k. ú. Hořejší Krušec

	TI.K6
	Návrh plochy pro kanalizační výtlak ze sídla Hořejší Krušec napojený na kanalizační síť města Hartmanice
	k. ú. Hartmanice I 

k. ú. Dolejší Krušec

k. ú. Hořejší Krušec

	TI.K7
	Návrh plochy pro oddílný kanalizační řad - odkanalizování  návrhových ploch v centru města Hartmanice
	k. ú. Hartmanice I

	TI.K8
	Návrh plochy pro oddílný kanalizační řad - odkanalizování  východní části města Hartmanice
	k. ú. Hartmanice I

	TI.K9
	Návrh plochy pro oddílný kanalizační řad - odkanalizování  východní části města Hartmanice
	k. ú. Hartmanice I

	TI.K10
	Návrh plochy pro čerpací stanici východně od města Hartmanice
	k. ú. Hartmanice I

	TI.K11
	Návrh plochy pro kanalizační výtlak napojený na kanalizační síť města Hartmanice
	k. ú. Hartmanice I

	TI.K12
	Návrh plochy pro dešťový kanalizační řad v jihovýchodní části města Hartmanice
	k. ú. Hartmanice I

	TI.K13
	Návrh plochy pro oddílný kanalizační řad - odkanalizování  severní části sídla Kundratice
	k. ú. Kundratice I

	TI.K14
	Návrh plochy pro oddílný kanalizační řad - odkanalizování  jižní části sídla Kundratice
	k. ú. Kundratice I

	TI.K15
	Návrh plochy pro oddílný kanalizační řad - odkanalizování  sídla Štěpanice
	k. ú. Kundratice I

k. ú. Štěpanice

	TI.K16
	Návrh plochy pro čerpací stanici v jihovýchodní části sídla Kundratice
	k. ú. Kundratice I

	TI.K17
	Návrh plochy pro kanalizační výtlak ze sídla Kundratice napojený na navržený kanalizační řad města Hartmanice
	k. ú. Hartmanice I

k. ú. Kundratice I

	TI.K18
	Návrh plochy pro oddílný kanalizační řad - odkanalizování  jižní části města Hartmanice a odvedení přečerpaných odpadních vod ze sídla Kundratice
	k. ú. Hartmanice I

	TI.K19
	Návrh plochy pro oddílný kanalizační řad - odkanalizování  sídel Prostřední Krušec a Dolejší Krušec
	k. ú. Dolejší Krušec

	TI.K20
	Návrh plochy pro čistírnu odpadních vod ze sídel Prostřední Krušec a Dolejší Krušec
	k. ú. Dolejší Krušec

	TI.K21
	Návrh plochy pro oddílný kanalizační řad - odkanalizování  sídla Dolejší Těšov
	k. ú. Dolejší Těšov

	TI.K22
	Návrh plochy pro oddílný kanalizační řad - odkanalizování  sídla Hořejší Těšov
	k. ú. Hořejší Těšov

	TI.K23
	Návrh plochy pro čerpací stanici ve východní části sídla Hořejší Těšov
	k. ú. Hořejší Těšov

	TI.K24
	Návrh plochy pro kanalizační výtlak ze sídla Hořejší Těšov 
	k. ú. Hořejší Těšov

	TI.K25
	Návrh plochy pro oddílný kanalizační řad - odvedení přečerpaných odpadních vod ze sídla Hořejší Těšov napojený na navržený kanalizační řad v sídle Dolejší Těšov
	k. ú. Dolejší Těšov

k. ú. Hořejší Těšov

	TI.K26
	Návrh plochy pro čistírnu odpadních vod ze sídel Hořejší Těšov a Dolejší Těšov
	k. ú. Dolejší Těšov


G.2.
SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÁ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VYVLASTNIT

G.2.1.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

Návrh založení prvků ÚSES
	KÓD
	ÚČEL
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

	EKO 1
	Nadregionální biokoridor NRBK 110/006 - 110/007
	k.ú. Kochánov III

	EKO 2
	Nadregionální biokoridor NRBK 110/007 - 110/008
	k.ú. Kochánov II

k.ú. Kochánov III

	EKO 3
	Nadregionální biokoridor NRBK 110/008 - 110/009
	k.ú. Dolejší Těšov

 k.ú. Javoří u Hartmanic

 k.ú. Mochov u Hartmanic

	EKO 4
	nadregionální biokoridor NRBK 110/009 - 1585
	k.ú. Dolejší Těšov

 k.ú. Hořejší Těšov

 k.ú. Chlum u Hartmanic

	EKO 5
	Lokální biocentrum LBC K112/017
	k.ú. Vatětice

	EKO 6
	Lokální biocentrum LBC K112/017

Lokální biokoridor LBK SU082 - CHOŠ ?A?

Lokální biokoridor LBK SU081 - SU082

Lokální biokoridor LBK SU082 - SU084

Lokální biokoridor LBK SU038 - SU082
	k.ú. Dolejší Krušec

 k.ú. Hořejší Krušec

 k.ú. Chlum u Hartmanic

 k.ú. Loučová

	EKO 7
	Lokální biokoridor LBK CHOŠ ?A? - SU084
	k.ú. Chlum u Hartmanic

 k.ú. Loučová 

k.ú. Světlá u Hartmanic

	EKO 8
	Lokální biokoridor LBK SU083 - SU084
	k.ú. Světlá u Hartmanic

	EKO 9
	Lokální biokoridor LBK SU038 - SU084
	k.ú. Loučová

	EKO 10
	Lokální biokoridor LBK ?12?
	k.ú. Kochánov III


G.3.
STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI
Nejsou navrhovány stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci.

H) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
Další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo bez možnosti vyvlastnění, nejsou v ÚP Hartmanice navrhovány.

I) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
Návrh ÚP Hartmanice vymezuje plochy, u kterých je nutné prověření změn jejich využití územní studií.

Tyto plochy jsou označeny ve výkrese Základní členění území a v Hlavním výkrese.
Jedná se o plochy :

· k. ú. Hartmanice I. 
- východní část sídla Hartmanice: VP 10, B 11,
- jižní část sídla Hartmanice: DI 14, B 15, VP 16, B 22, VP 23, B 27, 

- jihozápadní část sídla Hartmanice: SO 32, VP 33, B 34, B 35,
- západní část sídla Hartmanice: DI 41, SV 43, B 44, VP 45, OV 46,
· k. ú. Chlum u Hartmanic   - severní část sídla Chlum: B 61, 

- východní část sídla Chlum: B 62, B 63,
- střední část sídla Chlum: VP 64, B 65, VP 66, VP 68,

· k. ú. Dolejší Krušec
- západní část sídla Prostřední Krušec: B 70,

- střední část sídla Dolejší Krušec: B 75,

· k. ú. Hořejší Krušec
- severní část města Hartmanice: VP 100, B 101,

· k. ú. Kochánov III.
- jižní část sídla Kochánov - Keply: SO 144,
· k. ú. Loučová:

- západní část sídla Loučová: B 160,

· k. ú. Mochov u Hartmanic - severní a východní část sídla Mochov: B 171,

· k. ú. Světlá u Hartmanic
- severní část sídla Světlá: B 180, B 181,

- jižní část sídla Světlá: B 182, VP 183, B 184, VP 185, B 186,
· k. ú. Štěpanice

- severní část sídla Palvínov: B 191,

· k. ú. Vatětice

- východní část sídla Vatětice: OV 201, OV 202.

U těchto navržených ploch bude územní studie vyhotovena do 10 let od vydání územního plánu.
J) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo pořízení a vydání regulačního plánu

Návrh ÚP Hartmanice nevymezuje plochy, u kterých by bylo nutné pořízení a vydání regulačního plánu.

K) Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Územní plán Hartmanice vymezuje návrhové plochy pouze v jedné etapě a dále plochy územních rezerv.
L) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Návrh územního plánu Hartmanice  - část výroková obsahuje:

TEXTOVOU ČÁST





72 stran

GRAFICKOU ČÁST

· 1. Výkres základního členění území


1 : 5 000
· 2. Hlavní výkres





1 : 5 000
· 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
1 : 5 000
Stránka 1 z 72
Stránka 4 z 72

[image: image3.jpg][image: image4.jpg]